# 系统设计 — 功率拓扑架构框架

文档编号: SYS-ARCH-003  |  版本: v0.1 (讨论草案)  |  日期: 2026-05-26

所属维度: 03 系统设计 → 功率拓扑  |  状态: 🔶 待逐一讨论

# 一、已确认的设计前提

| 参数 | 已确认值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 拓扑 | 纯线性 MOSFET 并联阵列 | SRD v1.2 |
| 预降压 (备选) | PCB 预留 Buck 预降压焊盘 | SOA翻车时补焊 |
| MOSFET 数量 | 原型10管 / 量产12管 | 热计算v1.2 |
| 封装 | TO-247 | RθJC 0.45°C/W |
| 绝缘垫 | 氮化铝陶瓷 AlN | RθCS 0.15°C/W |
| 散热 | 铝型材+双120mm风扇 | Tsink≈51°C |
| 动态频率 | 25kHz | 电流环≥8kHz |
| 隔离 | ±500V 对地 | 2500Vrms 耐压 |

# 二、功率级架构总图

输入 DC+ ──┬── 熔丝 125A ──┬── 继电器 ──┬── 源极电阻 ──┬── MOSFET×12 ──┬── GND
             │               │            │              │              │
             │          OCP检测(霍尔)   电流采样      栅极驱动×12    漏极电压监测
             │               │       (ADS1115)      (OPA548)          │
             │               │            │              │              │
             │               ├────────────┼──────────────┼──────────────┤
             │               │            │              │              │
             │          F28E12x CMPSS1   F28E12x SPI   F28E12x DAC    F28E12x ADC
             │            (OCP硬件)      (精密测量)    (12路独立设定)   (均流监测)
             │
        DC- ─┴── 反接保护 ──────────────────────────────────────────┘
             (二极管+比较器)

  关键: 12个MOSFET的栅极各自由独立的 OPA548 驱动
       12路 DAC 输出独立设定每管的电流基准
       这是单管独立驱动架构 — 不是所有管共用一个栅极信号

# 三、栅极驱动方案

这是功率拓扑最核心的设计选择。两种架构：

方案 A: 共栅极驱动 (简单)

C2000 → 1路DAC → 1路OPA548 → 所有12管栅极并联

优点: 仅1路DAC+1路运放, BOM极简

缺点:

1. 12管Vgs(th)差异→电流不可避免不均→部分管过载

2. 单管失效→栅极被拉低→正常管也被牵连

3. 无法单独关闭某管→故障隔离做不到

结论: ❌ 12管并联不推荐共栅极。静态均流靠源极电阻不够。

方案 B: 独立栅极驱动 (推荐)

C2000 → SPI → 12路DAC → 12路OPA548 → 各管独立栅极

优点:

1. 每管电流独立设定→主动均流→每管负载精确相等

2. 单管异常→单独关断该管→其余11管继续工作

3. 老化测试中可主动找出性能退化的管

4. 动态测试时各管同步切换, 25kHz可达

缺点:

1. 12路DAC+12路运放→BOM增加

结论: ✅ 推荐。12管独立驱动。

# 四、DAC & 运放选型

| 方案 | 型号 | 规格 | 估价 | 连接 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 B1 | DAC80508 ×2 | 8通道 16-bit SPI | ¥18×2=¥36 | 级联SPI, 地址线区分 | ✅ 推荐 |
| 方案 B2 | DAC8568 ×2 | 8通道 16-bit SPI | ¥22×2=¥44 | 同上, 精度更高 | 稍贵 |
| 方案 B3 | C2000内部PWM→RC滤波→模拟 | 12路独立PWM+RC低通 | ¥0 (占12路PWM) | C2000 PWM不够用 | ❌ PWM不足 |

运放: OPA548 (功率运放, ±15V供电, 3A输出, TO-220封装)。12颗 × ¥4 = ¥48。

每颗OPA548直驱一颗TO-247 MOSFET的栅极, 中间串联10Ω栅极电阻抑制振荡。

# 五、采样 & 均流方案

总电流精密测量

位置: 继电器之后, MOSFET之前

方式: 霍尔传感器 ACS712-30A (隔离, 无需采样电阻分压, ¥6)

输出→ADS1115 (16-bit ADC) → SPI→C2000

单管均流

方式: 每个MOSFET源极串联 0.05Ω/5W ±1% 电阻

均流原理:

MOSFET电流↑ → 源极电阻压降↑ → Vgs ↓ (Vgs = V_drive - V_source)

→ 负反馈自动均流。电阻精度±1%→均流精度~±5%, 对12管足够。

监测: 4路关键管的源极电压 → F28E12x内部ADC → 判断均流趋势

电阻单价: ¥3/颗 × 12 = ¥36

# 六、25kHz 动态切换的实现

SRD要求: 25kHz动态频率, 10%-90%电流切换, 斜率可调 0.001-2.5A/μs。

纯线性拓扑的动态瓶颈不在MOSFET (MOSFET本身可以数百kHz), 而在:

1. OPA548 压摆率: 10V/μs → 驱动MOSFET栅极→漏极电流响应 ~2A/μs → 刚好够

2. DAC 更新率: DAC80508 SPI @50MHz → 16通道更新≈30μs → 不够快

3. ADC 测量率: ADS1115 860SPS → 1.2ms → 远不够快

解决: 动态切换不走DAC→DAC太慢。

快速模式:

C2000 HRPWM → RC滤波 → 模拟电平 → 经模拟开关(CD4051)选择 → OPA548

斜率: RC时间常数可调 (C2000改变PWM占空比=改变目标电流)

12路HRPWM → 12组RC → 12路OPA548 → 12管独立响应

但: C2000没有12路HRPWM。

实用方案 (混合):

稳态: DAC80508 设定每管电流 (慢但准)

动态切换: 共栅极辅助通道

1路HRPWM → RC滤波 → 1路高速运放 → 所有管辅助栅极(通过电容耦合)

DAC保持稳态偏置, 交流分量通过电容耦合叠加到各管栅极

各管响应同步, 25kHz可达

这个方案需要验证, 列为待讨论项。

# 七、BOM 估算 (功率级)

| 物料 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOSFET | TO-247 IRFP460 (或实测最佳) | 12 | ¥10 | ¥120 |
| 绝缘垫 | 氮化铝陶瓷 TO-247 | 12 | ¥3 | ¥36 |
| 运放 | OPA548 | 12 | ¥4 | ¥48 |
| DAC | DAC80508 (8-ch 16-bit SPI) | 2 | ¥18 | ¥36 |
| 源极电阻 | 0.05Ω/5W ±1% | 12 | ¥3 | ¥36 |
| 栅极电阻 | 10Ω 0805 | 12 | ¥0.3 | ¥3.6 |
| 霍尔传感器 | ACS712-30A | 1 | ¥6 | ¥6 |
| 散热器 | 铝型材 350×150×50mm | 1 | ¥80 | ¥80 |
| 风扇 | 120mm PWM | 2 | ¥30 | ¥60 |
| 合计 |  |  |  | ~¥426 |

功率级 BOM ~¥426。加上电源系统 ¥120 + 安全 ¥77 + 控制/通信 ¥80 → 整机BOM目标 <¥700。

# 八、待讨论决策点

| 决策点 | 问题 | AI初步建议 |
| --- | --- | --- |
| T1: 栅极驱动 | 共栅极(简单) vs 独立驱动(精确) | 独立驱动, DAC80508×2 + OPA548×12 |
| T2: 均流方式 | 纯被动(源极电阻) vs 主动均流(DAC独立设定) | 源极电阻被动均流 + DAC主动微调 |
| T3: 动态切换 | 25kHz如何实现？稳态DAC+动态HRPWM混合？ | 待深入讨论 |
| T4: 源极电阻阻值 | 0.05Ω 是否最优？阻值大→均流好→损耗大。 | 1200W/60A→每管5A→0.05Ω→0.25V压降→1.25W/电阻 |
| T5: MOSFET 布局 | 直线排列 vs 矩阵排列？对PCB热分布和布线的影响 | 待讨论 |
| T6: 预降压预留 | Buck预降压焊盘放在什么位置？继电器之前还是之后？ | 继电器之后, 输入滤波之后 |
| T7: 反接保护 | 如何实现？二极管+比较器→CMPSS→不开机？ | 待讨论 |

—— 框架草案，等待逐一讨论 ——