# MTG-006: 功率拓扑讨论 (Part 1)

日期: 2026-05-26  |  参与: 创始人 + AI  |  记录: AI

关联: SYS-ARCH-003  |  待续: T1/T3/T4/T5/T6/T7

# 讨论一: 霍尔传感器精度

创始人: 霍尔电流检测的精度够不够？

AI: ACS712 在60A时误差约±1A (1.7%), SRD要求0.1%。差一个数量级。

结论: 霍尔不适合精密测量, 必须用精密分流电阻+ADS1115。

> 决策: 弃霍尔, 改用锰铜分流器 + ADS1115

# 讨论二: 分组采样

创始人: 6个MOSFET为一组测电流。

AI: 12管分两组, 双分流器。ADS1115两路差分刚好填满。总电流C2000软件做加法。

创始人确认2组方案, 进一步简化: 不需要总分流器, Group A+B就是总电流。

> 决策: 12管分2组, 双分流器 0.002Ω/3W ×2

> 决策: ADS1115 Ch1差分=GroupA(30A), Ch2差分=GroupB(30A)

> 决策: 总电流=软件加法, OCP走硬件求和→CMPSS1

# 讨论三: OCP硬件路径

双分流器→没有单个总电流信号→CMPSS需要求和电路

方案: INA180×2调理→LM358求和→CMPSS1→X-BAR→Trip Zone

CMPSS2原来分配OVP→改到内部ADC软件路径(OVP不如OCP紧急)

> 决策: LM358求和→CMPSS1=OCP(<100ns)

> 决策: CMPSS2改为OVP软件路径(ADC+判断, <100μs)

# BOM变更

| 物料 | 原来 | 现在 | 变更 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 霍尔 ACS712-30A | ¥6 | — | -¥6 | 精度不够 |
| 锰铜分流器 0.002Ω/3W | — | 2 | +¥20 | 分组采样 |
| INA180 差分运放 | — | 2 | +¥6 | 分流器信号调理 |
| LM358 | — | 1 | +¥1.5 | 求和→CMPSS |
| 净变更 |  |  | +¥21.5 |  |

待续: T1栅极驱动 / T3动态切换 / T4源极电阻 / T5布局 / T6预降压 / T7反接保护