# 项目讨论纪要

会议日期: 2026-05-26  |  参与: 创始人 + AI  |  记录: AI  |  编号: MTG-001

# 议题一：1000W → 1200W 功率调整

背景：初始市场分析基于 1000W，但对标竞品（ITECH/美尔诺/BK）均以 1200W 为额定功率。

决策：功率定为 1200W 连续 / 1500W 峰值

理由:

1. 与市场主流产品对齐（IT8512+, M9713, 8602 均为1200W）

2. 用户认知中 "1000W级" 即为 1200W 区间

3. 1000W → 1200W 的 BOM 增量有限（管数不变，散热器稍大）

# 议题二：动态测试频率 25kHz

背景：美尔诺 M9713 仅 10kHz，ITECH IT8512+ 为 25kHz，Keysight 可达 50kHz+。

决策：动态频率定为 25kHz，对标 ITECH

理由:

1. 25kHz 是实用场景的甜点（LED驱动、DC-DC瞬态测试）

2. 25kHz → 40μs周期，PID需在 10kHz采样率下稳定，技术上可行

3. 做到 50kHz 需要更快的 ADC 和运放，BOM 增加明显

# 议题三：拓扑方案讨论

讨论要点:

1. 商用负载（ITECH等）使用纯线性 MOSFET 阵列，无预降压级

2. 纯线性的核心挑战：MOSFET SOA 限制 + Spirito 效应

3. 现代开关优化型 MOSFET（如 IRFP250N）在线性模式下 SOA 差

4. 老款平面栅 MOSFET（如 IRFP250 不带N）线性 SOA 好但越来越难买

决策：纯线性拓扑作为主方案，PCB 预留 Buck 预降压焊盘作为备选

理由:

1. 原型阶段先用 8 管 IRFP250N 验证

2. 如果 SOA 翻车，补焊 Buck 预降压模块即可（Vds 降至 30-50V）

3. 量产时根据采购到的 MOSFET 型号决定是否保留预降压

# 议题四：竞品采购进度

状态: 竞品采购清单已出，待创始人下单

目标: 拆解 IT8512+ 时重点确认 MOSFET 型号和数量，直接验证拓扑假设

# 议题五：产品规格书（SRD）定稿

规格由方案A（1000W）升级为 EL-1200：

| 参数功率 | 锁定值1200W连续 / 1500W峰值 |
| --- | --- |
| 电压 | 0-150V DC |
| 电流 | 0-60A DC |
| 精度 | 0.1% ± 0.05% FS（对标ITECH） |
| 动态 | 25kHz（对标ITECH） |
| 模式 | CC/CV/CP/CR/BAT/SEQ/SHORT |
| 保护 | OVP/OCP/OPP/OTP/RVP/看门狗/远程检测 |
| 接口 | USB-C + Wi-Fi 6 + BLE 5.0 + 可选LAN |
| 价格 | ¥3,999-4,999 |

# 产出文件

| 文件 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SRD_1200W_产品规格书_v1.0.docx | 02_产品定义/ | 产品规格书正式版，8个章节 |
| W1_竞品采购清单.docx | 01_市场调研/竞品分析/ | 3款竞品+购买渠道+拆解维度+预算 |
| W1_用户访谈大纲.docx | 01_市场调研/用户研究/ | 21道访谈题+外观偏好问卷 |
| 本纪要 | _meeting_notes/ | MTG-001 产品定义讨论 |

# 下一步行动

| 负责人 | 行动项 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 创始人 | 下单购买3款竞品（IT8512+/M9713/8602） | W1 |
| 创始人 | 确定10位用户访谈名单并预约 | W1 |
| AI | 竞品到货后输出拆解分析模板 | W2 |
| AI | 进入SRD评审 & 系统架构设计 | W5-W6 |

—— 纪要结束，下次讨论议题: 竞品到货 & 拆解分析 ——