# 系统设计 — 安全架构 终版

文档编号: SYS-ARCH-001 v1.2 (终版)  |  日期: 2026-05-26  |  状态: ✅ 8项决策全部确认

# 一、8 项决策确认清单

| # | 决策点 | 决议 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 继电器 | 保留 | 独立物理切断，第二道保险 |
| D2 | 熔断丝 | 增加 | 125A快断，终极兜底 |
| D3 | 风扇冗余 | 双风扇+监测 | RPM检测+12V电源监控，不做三风扇 |
| D4 | 积热检测 | NTC×4+dT/dt | 3点散热器+1点环境，温升速率预测保护 |
| D5 | 隔离电压 | ±500V 对地 | 对标ITECH/Chroma，2500Vrms耐压测试 |
| D6 | 看门狗超时 | 1.6s | TPS3823标准值，兼顾安全和误报率 |
| D7 | 故障恢复 | 混合策略 | 默认手动复位；远程控制模式下可通过指令复位 |
| D8 | 保护阈值 | 出厂默认+可调 | ±15%可调范围，不可关闭任何保护 |

安全总 BOM 增量: ¥32（继电器¥18 + 熔丝¥8 + NTC¥6）

# 二、完整安全架构（终版）

## 第1道: 物理安全

• I类安全结构(保护接地)，接地连续性 <0.1Ω

• 外壳钢板+铝型材，≥IP20

• 接线柱间距 ≥19mm，护套防意外触碰

• 内部高压区隔离挡板+警示丝印

• 风扇防护网，风道进出风口防堵塞设计

## 第2道: 电气隔离 (±500V 对地)

• 控制电路 ↔ 功率电路: 数字隔离器ISO7741 (5000Vrms耐压)

• 电流采样: 霍尔传感器ACS712 (隔离)

• USB-C接口: 隔离型USB-UART ADuM3160 (2500Vrms)

• Wi-Fi模块: UART隔离通信

• 隔离耐压测试: 2500Vrms / 1分钟 (IEC 61010 基础绝缘)

## 第3道: 传感器监测 (NTC×4 + 霍尔 + 电压)

• 散热器3点NTC (入口/中间/出口, 10kΩ B=3950, 玻封)

• 环境温度NTC×1 (进风口基准)

• 输入电流: 霍尔传感器 (隔离, 无需采样电阻)

• 输入电压: 电阻分压+ADC (与控制域隔离)

• 风扇转速: 定时器捕获RPM信号, 1Hz更新

• 判断: 绝对温度 + 温升速率dT/dt + 出入口温差

## 第4道: 逻辑判断 (固件 + 硬件比较器 独立并行)

• 固件层: FreeRTOS保护任务 1ms周期

•   判断: 功率积分/温度趋势/电压电流窗口/dT/dt

•   动作: 降额设定→启动警告→触发保护→锁定

• 硬件比较器层 (独立于MCU, 不经过任何固件):

•   OCP: 精密比较器+DAC阈值, 逐周期检测, 响应<2μs

•   OVP: 输入电压比较器, 响应<10μs

•   OTP: NTC分压+比较器, 响应<100ms

## 第5道: 三道切断 (互不依赖, 层层兜底)

• ① MOSFET栅极下拉: 比较器→NMOS短路栅极, ≤15μs, 主力

• ② 继电器断开: 宏发HF165FD/12- 100A, 5-10ms, 独立备份

• ③ 输入熔丝: 125A快断型 5×20mm, 终极防线, 不可自复

• 三重切断各自独立, 覆盖从瞬态过流到PCB碳化的全故障谱

## 第6道: 看门狗 & 故障恢复

• 独立看门狗IC TPS3823: 1.6s超时→断开继电器+拉栅极+复位MCU

• 故障恢复:

•   L1/L2: 自动解除 (预警/通知级)

•   L3: 温度恢复正常后自动解除降额

•   L4: 手动复位 (屏幕显示故障原因, 用户确认后按键复位)

•   L4远程模式: 可通过软件指令复位 (需显式确认)

•   L5: 断电重启 (连续3次L4触发→锁定, 需断电)

• 保护阈值:

•   出厂默认保守值 (OCP 63A/OVP 155V/OTP 85°C)

•   高级菜单可调±15%, 不可关闭任何保护

# 三、安全 BOM 汇总

| 物料 | 型号 | 单价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 继电器 | 宏发 HF165FD/12- 200VDC/100A | ¥18 | 1 |
| 熔断丝座 | 5×20mm 面板安装 | ¥3 | 1 |
| 熔断丝 | 125A 快断 5×20mm | ¥5 | 2 (含备) |
| NTC 热敏电阻 | 10kΩ B=3950 玻封 带安装耳 | ¥1.5 | 4 |
| 数字隔离器 | ISO7741 (4通道 5000Vrms) | ¥12 | 2 |
| 隔离USB | ADuM3160 | ¥8 | 1 |
| 霍尔电流传感器 | ACS712-30A (隔离) | ¥6 | 1 |
| 看门狗IC | TPS3823-33DBVR | ¥3 | 1 |
| 合计 |  | ¥77.5 |  |

安全架构 BOM 总额: ¥77.5。其中安全特有增量 ¥32.5 (继电器+熔丝+NTC)，其余为正常设计所需。

—— 安全架构终版，8项决策全部确认 ——