# MTG-004: 安全架构讨论 (完整)

日期: 2026-05-26  |  参与: 创始人 + AI  |  记录: AI

关联: SYS-ARCH-001 v1.2 (终版)  |  产出: 安全架构终版文档

# 讨论记录

1. 继电器讨论

创始人指出: MOSFET栅极控制也能有效断开且更快

AI修正: 12管并联下单管击穿不导致整机失控, 继电器非必须

创始人拍板: "安全第一" — 继电器不省, 再加熔断丝

▶ 决策: D1: 保留继电器 (独立物理切断)

▶ 决策: D2: 增加125A快断熔丝 (终极防线)

2. 风扇冗余讨论

分析了三种方案: 单风扇/双风扇推挽/三风扇

热缓冲计算: 单风扇故障后散热器热容提供~4分钟缓冲

三风扇更好但空间和成本不符V1.0定位

▶ 决策: D3: 双风扇+转速检测+12V电源监测, 不做三风扇

3. 积热检测讨论

风量不直接测, 用风扇转速作代理

积热检测: 4×NTC (3点散热器+1环境) + dT/dt温升速率判断

覆盖5种热故障场景: 正常满载/风扇降速/风扇停转/风道堵塞/环境升温

总成本¥6

▶ 决策: D4: NTC×4 + dT/dt预测性保护

4. 隔离电压讨论

创始人对标ITECH标准

搜索确认: ITECH/Chroma 均为±500V (标准型号)

2500Vrms耐压测试, 标准隔离器件即可满足

▶ 决策: D5: ±500V 对地, 对标ITECH/Chroma

5. 剩余3项确认

▶ 决策: D6: 看门狗 1.6s (TPS3823标准值)

▶ 决策: D7: 混合故障恢复 (默认手动+远程可指令)

▶ 决策: D8: 保护阈值出厂默认+高级可调±15%, 不可关闭

# 8项决策汇总

| # | 决策点 | 决议 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 继电器 | 保留 | ¥18 |
| D2 | 熔断丝 | 增加 125A快断 | ¥8 |
| D3 | 风扇冗余 | 双风扇+RPM+12V监控 | ¥0 |
| D4 | 积热检测 | NTC×4+dT/dt | ¥6 |
| D5 | 隔离电压 | ±500V对地 | ¥0 |
| D6 | 看门狗 | 1.6s | — |
| D7 | 故障恢复 | 混合策略 | — |
| D8 | 保护阈值 | 可调不可关 | — |

安全总增量: ¥32

产出: SYS-ARCH-001_安全架构_终版_v1.2.docx → 03_系统设计/安全架构/

—— 安全架构讨论完毕 ——