# 功率拓扑架构 — v0.2 (确认更新)

文档编号: SYS-ARCH-003  |  版本: v0.2  |  日期: 2026-05-26

状态: T1/T2/T3 已确认, T4-T7 待讨论

# 一、已确认决策 (T1-T3)

| # | 决策 | 技术方案 | 实现细节 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 栅极驱动 | 2路分组驱动 | DAC80508 ChA->OPA548-A->MOSFET 1-6栅极(并联); ChB->OPA548-B->MOSFET 7-12栅极(并联) |
| T2 | 电流采样 | 双分流器+ADS1115 | Group A: Shunt_A 0.002->INA180->ADS1115 Ch1(差分); Group B: Shunt_B 0.002->INA180->ADS1115 Ch2(差分); I_total=C2000软件; OCP=LM358求和->CMPSS1 |
| T3 | 动态切换 | DAC直驱,无需特殊硬件 | 25kHz Timer中断->SPI DMA->DAC更新->OPA548->栅极; 总延时~8us < 15us要求 |

# 二、驱动级 BOM (确认版)

| 物料 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锰铜分流器 | 0.002/3W/0.1% | 2 | 10 | 20 | Group A/B |
| INA180 | 差分运放 SOIC-8 | 2 | 3 | 6 | 分流器信号调理 |
| LM358 | 双运放 SOIC-8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 求和->CMPSS OCP |
| DAC80508 | 8-ch 16-bit SPI | 1 | 18 | 18 | 仅用2路,6路预留 |
| OPA548 | 功率运放 TO-220 | 2 | 4 | 8 | 各驱6管栅极 |
| ADS1115 | 16-bit DeltaSigma I2C | 1 | 8 | 8 | Ch1差分=IA,Ch2差分=IB |
| 栅极电阻 | 10R 0805 | 12 | 0.3 | 3.6 | 抑制栅极振荡 |
| 源极电阻 | 0.05/5W 1% | 12 | 3 | 36 | 被动均流+采样 |
| 合计 |  |  |  | 101.1 |  |

# 三、待讨论 (T4-T7)

| # | 决策点 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| T4 | 源极电阻阻值 | 0.05R 是否最优？ |
| T5 | MOSFET 布局 | 直线排列 vs 矩阵排列？ |
| T6 | 预降压预留 | Buck焊盘位置？ |
| T7 | 反接保护 | 二极管+比较器？ |

—— T1-T3确认完毕, 继续T4-T7 ——