# MTG-006: 功率拓扑讨论 (完整)

日期: 2026-05-26  |  参与: 创始人 + AI  |  记录: AI

关联: SYS-ARCH-003 v0.2  |  状态: T1/T2/T3已确认, T4-T7待续

# T1: 栅极驱动方案

对比: 12路独立驱动 vs 1路共栅极 vs 2路分组驱动

创始人: 分两路驱动。

6管一组，两组独立驱动。组内栅极并联靠源极电阻被动均流，组间C2000软件主动调节。

> 决策: 2路分组驱动: DAC80508 ChA/B -> OPA548-A/B -> 各驱6管栅极

> 决策: BOM: 1颗DAC80508(仅用2路) + 2颗OPA548 = ¥26 (比12路节省¥58)

# T2: 电流采样方案

创始人: 霍尔精度不够？考虑分组测电流。

AI: ACS712误差1.7% vs SRD 0.1% -> 弃霍尔。12管分2组, 双锰铜分流器0.002R/3W。

ADS1115两个差分通道各测一组。总电流C2000软件求和。OCP走LM358硬件求和->CMPSS1。

ADS1115还有空余通道吗？-> 2路差分填满，刚好。

> 决策: 双分流器+ADS1115。I_total = IA+IB(软件)。OCP = LM358求和->CMPSS1(硬件<100ns)

# T3: 25kHz动态切换

AI: DAC80508 SPI DMA更新 ~8us总延时，<15us SRD要求，无需额外硬件。

25kHz Timer中断 -> SPI DMA -> DAC -> OPA548 -> 栅极。简洁可调斜率。

> 决策: DAC直驱方案，无额外硬件，纯软件控制动态波形

# 决策汇总

| # | 决策 | 方案 | BOM |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 栅极驱动 | 2路分组(各驱6管) | DAC80508x1 + OPA548x2 = ¥26 |
| T2 | 电流采样 | 双分流器+ADS1115 | 0.002Rx2 + INA180x2 + LM358x1 |
| T3 | 动态切换 | DAC直驱 | Timer+DMA, ~8us延时, <15us SRD |

驱动级BOM: ~¥101

产出: SYS-ARCH-003_功率拓扑_v0.2_确认版.docx -> 03_系统设计/功率拓扑/

待续: T4源极电阻 / T5布局 / T6预降压 / T7反接保护