# 安全架构 — 讨论决议 v1.1

文档编号: SYS-ARCH-001 v1.1  |  日期: 2026-05-26  |  状态: ✅ 4项决策已确认

# 一、本次讨论确认的 4 项决策

| 决策点 | 决议 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| D1: 继电器 | ✅ 保留 | 安全第一。继电器提供独立于半导体的物理切断手段。正常保护走MOSFET栅极(μs级)，继电器作为第二道独立切断(ms级)。 |
| D2: 熔断丝 | ✅ 增加 | 极端场景最后防线。125A快断型熔丝，应对PCB碳化短路等继电器也无法处理的极端故障。 |
| D3: 风扇冗余 | ✅ 双风扇+监测 | 保持双风扇推挽。增加转速检测(定时器捕获)+12V电源轨监测。不做三风扇。 |
| D4: 积热检测 | ✅ NTC×4+dT/dt | 散热器3点NTC(入口/中间/出口)+环境温度1点。不仅看绝对温度，用温升速率dT/dt做预测性保护。总成本¥6。 |

# 二、修正后的第5道防线：三道切断

| 切断手段 | 触发方式 | 响应速度 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1道: MOSFET栅极下拉 | 硬件比较器→NMOS短路栅极到地 | ≤15μs | 主力保护。OCP/OVP/OTP硬件比较器直接拉栅极，不经过MCU。 |
| 第2道: 继电器断开 | MCU+比较器均可驱动断开 | 5-10ms | 独立物理切断。平常不动作，MOSFET击穿或固件死锁时作为第二道保险。 |
| 第3道: 输入熔丝 | 125A快断型熔丝管 | >10ms | 终极防线。PCB碳化、大面积短路等前两道都失效的场景。不可自恢复，需更换。 |

三道切断各有不同的故障覆盖范围，互不依赖，层层兜底。

# 三、修正后的 BOM 增量

| 物料 | 型号 | 单价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 继电器 | 宏发 HF165FD/12- | ¥18 | 1 |
| 熔断丝座 | 5×20mm 面板安装 | ¥3 | 1 |
| 熔断丝 | 125A 快断型 5×20mm | ¥5 | 2 (含备品) |
| NTC 热敏电阻 | 10kΩ B=3950 玻封 | ¥1.5 | 4 |
| 合计 |  | ¥32.5 |  |

安全总增量 ¥32.5。不省。

—— 安全架构 4 项决策确认完毕 ——