# 系统设计 — 外观与结构设计框架

文档编号: SYS-ARCH-006  |  版本: v0.1  |  日期: 2026-05-26

所属维度: 04 外观结构  |  状态: 🔶 待讨论

# 一、设计约束 (已确认)

| 参数 | 目标 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 外形 | W260 × D320 × H110mm | SRD v1.2 |
| 重量 | ≤5kg | SRD v1.2 |
| 材质 | 铝型材框架 + SPCC钢板外壳 | SRD v1.2 |
| 颜色 | 深灰RAL 7021 + 橙色点缀RAL 2004 | SRD v1.2 |
| 风道 | 底部进风 → 散热器 → 后部双120mm排风 | 安全架构 |
| 面板仰角 | 约15° | SRD v1.2 |
| 散热器 | 铝型材350×150×50mm | 热设计 |
| PCB尺寸 | 主板约200×120mm + 反激子板70×50mm | 系统设计 |

# 二、前面板布局 (提案)

| 元素 | 规格 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示屏 | 4.3寸 IPS TFT, 800×480, 电容触摸 | 左上区域 | 显示V/I/P/模式/状态/曲线 |
| 旋转编码器 | 带按键功能 | 显示屏右侧 | 快速调参, 按下确定 |
| 接线柱 (输入) | 2对: DC+/DC- | 面板下部 | 兼容4mm插头+叉形+M6螺丝 |
| Remote Sense | 1对: S+/S- | 接线柱旁 | Kelvin 4线连接 |
| USB-A | USB 2.0 Host | 面板下部 | U盘数据导出 |
| 指示灯 | RGB LED | 面板上中部 | 绿=正常/黄=降额/红=保护 |
| 电源开关 | 带灯按钮 | 面板右下 | 开关机 |

# 三、后面板布局 (提案)

| 元素 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IEC 电源插座 | 含保险丝座 | 220V AC输入 |
| USB-C | USB 2.0 Device | PC通信 + 固件 |
| Wi-Fi/BLE天线 | SMA外置天线 | 2.4G WiFi 6 |
| RJ45 LAN (可选) | 10/100M | 预留焊盘, V1.0不焊 |
| PMBus | 2pin 排针 | I2C PMBus接口 |
| CANbus | 2pin 接线端子 | CAN 2.0 |
| 风扇出风口 | 2×120mm位置 | 向后排风 |
| 接地端子 | M4螺丝 | 保护接地 |

# 四、内部布局 (提案)

┌─────────────────────────────────────────┐
  │  后面板                                   │
  │  ┌──────┐  ┌──────┐                      │
  │  │反激  │  │ESP32 │  风扇×2              │
  │  │子板  │  │Wi-Fi │                      │
  │  └──────┘  └──────┘                      │
  │  ┌─────────────────┐                    │
  │  │    C2000主板     │                    │
  │  │  (DAC/运放/ADC)  │                    │
  │  └─────────────────┘                    │
  │  ┌─────────────────────────────┐        │
  │  │     MOSFET阵列 M90N20 x8     │        │
  │  │     + 散热器 (350mm长)       │        │
  │  │     + 分流器×2              │        │
  │  └─────────────────────────────┘        │
  │                                         │
  │  底部进风口 ───────→ 散热器翅片 ──→ 风扇 ──→ 后部排风
  │                                         │
  │  前面板: 显示屏 + 编码器 + 接线柱 + USB-A  │
  └─────────────────────────────────────────┘

  结构: 散热器同时作为骨架。MOSFET+PCB固定在散热器上。
       铝型材框架 + 上下钢板外壳。

# 五、待讨论决策点

| 决策点 | 问题 | AI建议 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 结构方案 | 散热器作骨架 (推荐) vs 独立框架+散热器悬挂？ |
| S2 | 外壳材料 | 铝型材+SPCC钢板 vs 全铝CNC？ |
| S3 | 风扇位置 | 后面板排风 (当前) vs 侧面排风？ |
| S4 | 前面板布局 | 显示屏左上+编码器右 vs 显示屏居中+编码器下？ |
| S5 | CMF细化 | 深灰RAL7021+橙RAL2004 确认？表面处理？ |
| S6 | 接线柱选型 | 需要哪种种类的？额定60A？ |
| S7 | 外包策略 | ID/MD设计找freelancer? 结构打样自己做还是外发？ |

—— 外观结构框架草案，等待逐一讨论 ——