# 控制电路原理图设计说明

EL-1000 可编程直流电子负载
文档: SYS-SCH-002 v0.1 (草案) | 2026-05-29

# 1. 控制电路架构

双MCU架构:

C2000 F28E12x (48-pin LQFP)
  • 实时控制: PID环路860Hz, 保护任务1ms, 动态25kHz
  • 外设: HRPWM, ADC, CMPSS, SPI, I2C, UART
  • 供电: +3.3V (VDDIO), +1.2V (VDD core)

ESP32-S3 (WROOM-1模组)
  • 通信: Wi-Fi 6 + BLE 5.0, WebSocket + REST API
  • 显示: 4.3" IPS LCD (SPI/8080)
  • 人机: 编码器, 按键矩阵
  • 存储: 60分钟环形缓冲
  • 供电: +3.3V

双MCU互联:
  C2000 SCIRX/SCITX ←→ ESP32 UART (115200bps, 自定义协议)
  + ADuM1201 隔离 (控制域↔通信域隔离)

# 2. C2000 F28E12x 最小系统

## 2.1 供电

| 电源轨 | 电压 | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| VDDIO | 3.3V | Buck3→LDO | 所有GPIO I/O |
| VDD | 1.2V | 内部LDO (VREGENZ=高) | 核心电压 |
| VDDA | 3.3V | Buck3→LDO | ADC模拟供电 |
| VSSA | GND |  | ADC模拟地 |

• F28E12x 内置LDO (VREGENZ=高电平), 从3.3V产生1.2V核心电压
• VDDIO/VDDA 均从 +3.3V 供电, 需加 0.1μF+10μF 退耦
• ADC参考: VREFHI=3.3V, VREFLO=GND (内部参考模式)

## 2.2 时钟

方案: 外部20MHz晶振 (或内部INTOSC 10MHz)
• X1/X2: 20MHz晶振 + 18pF×2 负载电容
• 内部PLL: 倍频到 100MHz SYSCLKOUT (×5)
• 备用: 内部INTOSC 10MHz (1%, 低精度模式)

推荐: 外部晶振 (精度高, 对PID和25kHz动态频率准确度有利)

## 2.3 JTAG与编程

| 接口 | 引脚 | 连接 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCK | GPIO/TCK | JTAG 4pin 2.54mm | 时钟 |
| TMS | GPIO/TMS | JTAG 4pin 2.54mm | 模式选择 |
| TDI | GPIO/TDI | JTAG 4pin 2.54mm | 数据输入 |
| TDO | GPIO/TDO | JTAG 4pin 2.54mm | 数据输出 |
| nTRST | TRST | 10kΩ上拉 | JTAG复位 |

## 2.4 启动模式

• GPIO24 (上拉=Flash启动, 下拉=SCI启动)
• 默认: 10kΩ上拉到3.3V → Flash启动
• 生产时烧录到Flash, 上电自动运行
• 调试时用UniFlash通过JTAG烧录

# 3. 引脚分配总表 (48-pin)

| 功能模块 | C2000外设 | 引脚数 | 已分配 | 空闲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HRPWM (Buck/风扇) | MCPWM1/2 | 8 | 6 | 2 |
| CMPSS (OCP/OVP/OTP) | CMPSS1-3 | 3 | 3 | 0 |
| ADC (NTC+电压轨) | ADC-A/B | 13 | 13 | 0 |
| SPI (SGM71622R2) | SPI-A | 4 | 3 | 1 |
| I2C (ADS1115+EEPROM) | I2C-A | 2 | 2 | 0 |
| UART (→ESP32) | SCI-A | 2 | 2 | 0 |
| GPIO (按键/编码器/保护) | GPIO | ~10 | 8 | 2 |
| JTAG | JTAG | 5 | 5 | 0 |
| 晶振 | X1/X2 | 2 | 2 | 0 |

48-pin 封装资源紧张, 但已确认全部功能可容纳。
关键约束:
• CMPSS 3/3 全部占用 (必须)
• ADC 13ch 全部占用 (NTC×4 + 电压轨×5 + 均流×4)
• HRPWM 释放1路后 6/8, 剩余2路备用
• 如果后续需要更多GPIO, 可换64-pin封装

# 4. ESP32-S3 模组电路

## 4.1 模组选型

ESP32-S3-WROOM-1 (乐鑫)
• 内置PCB天线 + IPEX天线座
• 16MB Flash, 8MB PSRAM
• UART, SPI, I2C, GPIO全部引出
• 供电: 3.3V / 500mA (建议单独LDO)

## 4.2 引脚分配

| 接口 | ESP32引脚 | 连接 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UART TX | GPIO43 | → ADuM1201 → C2000 SCIRX | MCU间通信 |
| UART RX | GPIO44 | ← ADuM1201 ← C2000 SCITX |  |
| LCD CLK | GPIO6 | → LCD SPI CLK | 4.3" IPS屏幕 |
| LCD MOSI | GPIO7 | → LCD SPI MOSI |  |
| LCD CS | GPIO8 | → LCD CS |  |
| LCD DC | GPIO9 | → LCD DC (数据/命令) |  |
| LCD RST | GPIO10 | → LCD RST |  |
| LCD BL | GPIO11 | → LCD背光PWM |  |
| ENC A | GPIO12 | 编码器A相 |  |
| ENC B | GPIO13 | 编码器B相 |  |
| ENC SW | GPIO14 | 编码器按键 |  |
| KEY ROW | GPIO15-18 | 4×4键盘行 | 4行 |
| KEY COL | GPIO19-21 | 4×4键盘列 | 3列 |
| USB D+ | GPIO20 | USB-C (内置USB-serial) | 固件烧录 |
| USB D- | GPIO21 | USB-C |  |

## 4.3 供电

• 主供电: Buck3 +5V → LDO (AMS1117-3.3) → 3.3V/800mA
• 为ESP32和LCD共用, 需总电流 < 600mA
• ESP32 Wi-Fi发射时峰值 ~350mA, LCD背光 ~150mA
• 3.3V 退耦: 10μF + 0.1μF × 多颗

# 5. 隔离方案

## 5.1 控制↔功率隔离 (ISO7741)

ISO7741: 4通道数字隔离器, 5000Vrms
路径: C2000(控制域) ←→ ISO7741 ←→ 功率域

隔离的信号:
1. PWM: C2000 HRPWM → ISO7741 → UCC27524 → 反激MOSFET
   (注: 改用UCC28C45后, 此路可省, 但仍保留用于备用)
2. 保护信号: 功率域CMPSS → ISO7741 → C2000
3. 故障反馈: 功率域故障汇总 → ISO7741 → C2000 GPIO

供电:
• 控制域侧: +3.3V (Buck3)
• 功率域侧: +3.3V (反激辅助绕组→LDO)

## 5.2 USB隔离 (ADuM3160)

ADuM3160: USB数字隔离器, 2500Vrms
• USB-C 连接器 → ADuM3160 → ESP32-S3 USB D+/D-
• 用于固件烧录和PC通信
• 需要5V和3.3V双电源
• 隔离电源: 从Buck3 +5V 取电, 经过隔离DC-DC(B0505S)

## 5.3 UART隔离 (ADuM1201)

ADuM1201: 2通道数字隔离器
• C2000 SCITX → ADuM1201 CH1 → ESP32 UART RX
• C2000 SCIRX ← ADuM1201 CH2 ← ESP32 UART TX
• 控制域3.3V ↔ 通信域3.3V 隔离
• 115200bps, 隔离器延时远小于位周期

# 6. 控制电路 BOM

| 位号 | 物料 | 规格 | 数量 | 单价(¥) | 小计(¥) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U_C | C2000 F28E12x | 48-pin LQFP | 1 | ~40 | 40 |
| U_E | ESP32-S3-WROOM-1 | SPI模组 | 1 | 18 | 18 |
| U_D | SGM71622R2 | 16-bit DAC | 1 | 待查 | 待查 |
| U_A | ADS1115IDGSR | 16-bit ADC | 1 | 8.30 | 8.30 |
| U_L | LM358 (MSKSEMI) | SOP-8 | 1 | 0.24 | 0.24 |
| U_I1 | ISO7741 | 4ch数字隔离 | 1 | 12 | 12 |
| U_I2 | ADuM3160 | USB隔离 | 1 | 8 | 8 |
| U_I3 | ADuM1201 | 2ch数字隔离 | 1 | 3 | 3 |
| U_W | TPS3823 | 看门狗IC | 1 | 3 | 3 |
| X1 | 20MHz晶振 | 3225 18pF | 1 | 1.5 | 1.5 |
| JTAG | 2.54mm排针 | 5pin | 1 | 0.5 | 0.5 |
| LDO | AMS1117-3.3 | SOT-223 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| — | LCD 4.3" IPS | 800×480 SPI | 1 | 80 | 80 |
| — | 编码器 | EC11 20脉冲 | 1 | 3 | 3 |
| — | 按键×20 | 6×6mm | 20 | 0.15 | 3 |
| — | 阻容杂项 | 0805 | — | — | 15 |
|  | 合计 (不含DAC) |  |  |  | ~¥196 |

注: SGM71622R2 价格待查, 上述合计不含DAC。
整机BOM = 功率级¥238 + 控制电路¥196 + 电源¥120 + 安全¥78 + 散热¥216 = ~¥848
对比目标零售¥3,999-5,999, BOM占比14-21%