# 系统设计 — 安全架构框架

文档编号: SYS-ARCH-001  |  版本: v0.1 (讨论草案)  |  日期: 2026-05-26

所属维度: 03 系统设计 → 安全架构  |  状态: 🔶 待讨论确认

# 一、安全设计哲学

1.1 核心原则

| 原则 | 含义 |
| --- | --- |
| 硬件优先 | 硬件保护电路独立于固件运行。固件崩溃时，硬件保护仍生效。 |
| 多重冗余 | 每个致命故障模式至少有 2 层独立保护（HW + SW）。 |
| 故障安全 | 任何单一故障发生后，设备进入安全状态：断开负载 > 限制功率 > 报警。 |
| 纵深防御 | 从外到内层层设防：物理外壳 → 电气隔离 → 传感器监测 → 逻辑判断 → 执行器切断。 |
| 诚实降额 | 温度/电压/电流任一超限，主动降额并告知用户，不掩盖问题。 |

1.2 安全等级定义

| 等级 | 定义 | 系统响应 |
| --- | --- | --- |
| 🟢 L1 正常 | 正常运行，所有参数在设定范围内 | — |
| 🟡 L2 预警 | 温度偏高、风扇转速接近上限 | 通知用户，建议降功率 |
| 🟠 L3 降额 | 温度/电压/电流达到降额阈值 | 自动降低允许功率，告知用户当前限制 |
| 🔴 L4 保护 | 参数达到硬件保护阈值 | 立即断开负载，锁定，等待用户确认复位 |
| ⛔ L5 致命 | 硬件保护失效或双重故障 | 永久断开负载，需断电重启+确认才恢复 |

# 二、安全架构总图（六道防线）

以下六道防线从外到内层层设防。每道防线独立运行，任一道失效不影响其他。

## 第1道: 物理安全

外壳 & 接地 & 绝缘

• I类安全结构（保护接地）

• 外壳: 钢板+铝型材，≥IP20

• 接线柱间距 ≥19mm（600V CAT II标准）

• 接线柱护套防止意外触碰

• 内部高压区隔离挡板 & 警示丝印

• 接地连续性 <0.1Ω（接地端子到外壳任一点）

• 风扇防护网，手指无法触及扇叶

## 第2道: 电气隔离

功率与控制域隔离

• 控制电路与功率电路之间: 光耦 + 隔离运放 + 隔离DC-DC

• 主控MCU(STM32H7) ↔ 功率级: 数字隔离器(ISO7741)

• ADC采样: 隔离式ΔΣ ADC (ADS1115通过I²C隔离器)

• USB-C接口: 隔离型USB-UART (ADuM3160)

• Wi-Fi模块(ESP32-S3): UART隔离通信

• 隔离耐压: ≥2500Vrms（控制→功率）

## 第3道: 传感器监测

多点温度/电压/电流

• 散热器测温 ×3点 (入口/中间/出口)

• 环境温度传感器 ×1 (进风口)

• 输入电压监测 (电阻分压 + ADC，与控制域隔离)

• 输入电流监测 (霍尔传感器 ACS712，隔离)

• 每管漏极电压监测 (用于SOA边界计算)

• 风扇转速反馈 (转速计信号)

• 采样率: 温度1Hz / 电压电流≥100Hz / 保护判断≥1kHz

## 第4道: 逻辑判断

MCU固件 + 独立硬件比较器

• 固件层: FreeRTOS保护任务，优先级最高，1ms执行周期

• —— 判断: 功率积分(W×s)、温度趋势(dT/dt)、电压/电流窗口

• —— 动作: 降低设定值、启动警告、触发保护

• 硬件比较器层 (独立于MCU):

• —— OCP: 精密比较器 + DAC设定阈值，逐周期检测，响应<2μs

• —— OVP: 输入电压比较器，响应<10μs

• —— OTP: NTC分压 + 比较器，响应<100ms

## 第5道: 执行器切断

栅极下拉 + 继电器断开

• 正常关断: MCU → DAC → 运放 → 栅极电压归零

• 硬件跳闸: 比较器输出 → 直接拉低栅极驱动 (绕过MCU)

• 紧急断开: 看门狗超时 → 独立继电器断开输入回路

• 继电器: 常开型 (故障掉电自动断开)，额定DC 200V/80A

• MOSFET栅极下拉: 比较器输出→NMOS管短路栅极到地

• 从检测到跳闸总时间: ≤15μs (硬件路径)

## 第6道: 看门狗 & 故障恢复

独立硬件看门狗

• 独立看门狗IC (TPS3823): 不与MCU共用电源监控

• 喂狗周期: 1.6s（FreeRTOS保护任务必须每1.5s内喂狗）

• 超时动作: 断开继电器 + 拉低栅极 + 重置MCU

• 故障恢复流程:

•   1. 保护触发 → 断开负载 → 记录故障类型+时间

•   2. 用户需确认故障清除 + 按复位键 → 重新启用

•   3. 连续3次保护触发 → 锁定，需断电重启

•   4. 保护计数器记录到Flash，上电后保留

# 三、关键故障模式 & 应对

以下列出 1200W 电子负载最危险的故障场景及每层的保护措施。

| 故障模式 | 硬件检测 | 硬件响应 | 固件响应 | 严重度 | 故障链描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率器件短路 (MOSFET击穿) | 硬件比较器OCP 检测到电流超标 | 栅极下拉 +继电器断开 | 输入熔丝熔断 (最后防线) | 致命 | MOSFET击穿→输入直通→负载电流失控飙升→电源可能损坏→火灾风险 |
| 散热风扇停转 | 风扇转速检测 (转速计信号丢失) | 触发OTP降额 →如温度继续升→断开 | 散热器热容提供 缓冲时间(数分钟) | 严重 | 风扇故障→散热能力骤降→MOSFET结温飙升→热击穿 |
| MCU固件死锁 | TPS3823独立看门狗 1.6s超时→硬件断开 | 继电器断开 +栅极强制下拉 | MCU被硬件复位 重新启动 | 严重 | 固件死锁→保护任务停止→软件保护全部失效→看门狗是最后防线 |
| ADC采样故障 (读数为零) | 硬件比较器 (不依赖ADC) | 用户界面显示 "ADC故障"警告 | 功率降至最低 等待维修 | 中等 | ADC故障→MCU读到0V/0A→误以为无负载→可能继续增加输出→实际过载 |
| 输入反接 | 反接检测电路 (二极管+比较器) | 栅极保持关断 不工作 | 用户界面提示 "输入反接" | 中等 | 用户错误接线→内部MOSFET体二极管导通→短路大电流→损坏电源或设备 |
| 过温连续运行 | 3点温度监测 趋势报警 | T>85°C降额80% >95°C降额50% >105°C断开 | 散热设计确保 25°C下满功率 不降额 | 中等 | 环境温度高+满载→散热不足→温度持续攀升→降额不够快→MOSFET老化加速 |
| 输入过压 (用户接入超压) | 输入电压监测 +比较器OVP | >160V触发OVP 断开继电器 | TVS管钳位 保护输入端 | 中等 | 用户接入300V电源(比如误接)→输入电容击穿→PCB碳化→永久损坏 |
| 电网浪涌 | 输入TVS管 +压敏电阻 | 可承受IEC 61000 -4-5 2kV浪涌 | — | 低 | 雷击或电网切换→浪涌电压→损坏输入电路 |

# 四、待讨论确认的决策点

| 决策点 | 问题 | AI建议 |
| --- | --- | --- |
| 继电器的必要性 | 输入回路是否需要独立继电器切断？还是仅靠MOSFET栅极关闭就够？ | 推荐加继电器—— MOSFET击穿时继电器是唯一能断开输入的东西 |
| 风扇冗余 | 双风扇是否足够？要不要再加一个风扇？ | 当前方案双风扇推挽，单风扇故障时另一个全速可支撑到安全降额 |
| 隔离等级 | 控制域↔功率域隔离电压定多少？2500Vrms够吗？ | 2500Vrms符合IEC 60950/62368基础绝缘，150V输入场景足够 |
| 看门狗超时 | 1.6s 合适吗？还是更短（0.5s）？ | 1.6s是TPS3823标准值。功率电路时间常数大，0.5s意义不大 |
| 故障恢复策略 | 保护触发后：自动恢复 vs 用户手动复位？ | 推荐手动复位——让用户知道发生了什么。自动恢复可能在故障条件下反复触发。 |
| 保护级别可配置 | 用户能否自己调节保护阈值？ | 出厂默认保守值，高级用户可在菜单中调整（±20%范围），但不能关闭 |
| 安全认证目标 | CE / FCC / 3C / UL？哪些是必须的？ | FCC(美国)+CE(欧洲)如需跨境卖。3C(中国)暂非强需但加分。UL成本高($10K+)，V1量产后再说。 |

—— 框架草案，等待讨论确认 ——