# 功率拓扑架构 — 终版 v1.0

文档编号: SYS-ARCH-003 v1.0 (终版)  |  日期: 2026-05-26  |  状态: T1-T4,T5 已确认

关键变更: MOSFET 确认为 M90N20，管数从12颗降至6-8颗

# 一、MOSFET 选型确认

| 参数 | IRFP460 | M90N20 | 优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| VDS | 500V | 200V | 150V应用足够 |
| ID (25°C) | 20A | 90A |  |
| PD | 230W | 580W | 2.5x |
| RthJC | 0.54°C/W | 0.22°C/W | 热阻为IRFP460的40% |
| SOA@100V (DC) | 2.0A (200W) | 4.0A (400W) | 2x 线性能力 |
| 工艺 | 平面栅 (Planar) | 待确认 | SOA曲线判断线性能力良好 |
| 封装 | TO-247 | TO-247 |  |
| 品牌 | Vishay / 国产代工 | MINOS (kx-mns) |  |

# 二、热计算确认 (M90N20)

| 管数 | W/管 | Tj | SOA占比 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 200W | 125°C | 63% | ✅ |
| 8 | 150W | 107°C | 47% | ✅ 推荐 |

决定: 原型6管验证 / 量产8管充裕。两路驱动，每路3-4管。

# 三、全决策确认清单

| # | 决策 | 方案 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 栅极驱动 | 2路分组 (各驱3-4管) |
| T2 | 电流采样 | 双分流器 + ADS1115 |
| T3 | 25kHz动态 | DAC直驱 |
| T4 | 源极电阻 | 0.05Ω/5W |
| T5 | MOSFET选型 | M90N20 ×6-8 |

# 四、修正后 BOM (8管量产)

| 物料 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOSFET | M90N20 TO-247 | 8 | 待查 | — | PD=580W, SOA=4A@100V |
| 绝缘垫 | 氮化铝陶瓷 TO-247 | 8 | 3 | 24 |  |
| 源极电阻 | 0.05Ω/5W ±1% | 8 | 3 | 24 | (两组各4管) |
| 锰铜分流器 | 0.002Ω/3W | 2 | 10 | 20 | Group A/B |
| INA180 | 差分运放 | 2 | 3 | 6 |  |
| LM358 | 双运放 | 1 | 1.5 | 1.5 | 求和->CMPSS |
| DAC80508 | 8ch 16bit SPI | 1 | 18 | 18 | 仅用2ch |
| OPA548 | 功率运放 | 2 | 4 | 8 | 各驱4管 |
| ADS1115 | 16bit I2C | 1 | 8 | 8 |  |
| 栅极电阻 | 10Ω 0805 | 8 | 0.3 | 2.4 |  |
| 合计 |  |  |  | ~112 | (待M90N20单价确认) |

# 五、待讨论 (T6-T7)

| # | 决策点 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| T6 | 预降压预留 | Buck焊盘位置？ |
| T7 | 反接保护 | 方案确认？ |

—— 功率拓扑终版 v1.0，T1-T5确认 ——