# MTG-007: MOSFET选型 & T4/T5确认

日期: 2026-05-26  |  参与: 创始人 + AI  |  记录: AI

T4 源极电阻: 0.05R /5W 确认

T5 MOSFET选型 (关键决策):

研读 IRFP460 和 M90N20 两份数据手册 SOA 曲线。

IRFP460: PD=230W, SOA@100V=2.0A, RthJC=0.54, 需12管。

M90N20: PD=580W, SOA@100V=4.0A, RthJC=0.22, 仅需6-8管。

M90N20 各项指标 2x+ 于 IRFP460。管数减半。

决定: 原型6管验证 / 量产8管充裕。两路驱动，每路3-4管。

T1-T5 全部确认: 2路驱动 / 双分流器+ADS1115 / DAC直驱25kHz / 0.05R / M90N20x8

待续: T6预降压 + T7反接保护