# EL-1000 功率级 BOM

原型阶段 (小批量) 价格 | 数量按12管/1台计 | 2026-05-29

| # | 位号 | 物料 | 规格 | 封装 | 数量 | 单价(¥) | 小计(¥) | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q1-Q12 | M90N20 | 200V/90A TO-247 | TO-247 | 12 | 10 | 120 | MINOS(迈诺斯) | PD=580W, Rth=0.29°C/W |
| 2 | RS1-12 | MCSF2512DR050Q9 | 0.05Ω ±0.5% 3W | 2512 | 12 | 0.82 | 9.84 | 开步睿思(RESI) | 4端开尔文 |
| 3 | U_D | SGM71622R2 | 双16-bit SPI DAC | TQFN-3×3 | 1 | — | — | 圣邦微(SGM) | ⚠️ 价格待查 |
| 4 | U_A | ADS1115IDGSR | 16-bit ΔΣ ADC I2C | VSSOP-10 | 1 | 8.30 | 8.30 | TI | 860SPS, 4ch |
| 5 | U_L | LM358 (MSKSEMI) | 双运放 | SOP-8 | 1 | 0.24 | 0.24 | 美森科 |  |
| 6 | Q_D1-2 | D882 | NPN 3A TO-126 | TO-126 | 2 | 0.40 | 0.80 | 国产 | 推挽上管 |
| 7 | Q_D3-4 | B772 | PNP -3A TO-126 | TO-126 | 2 | 0.40 | 0.80 | 国产 | 推挽下管 |
| 8 | Q_PD | 2N7002 | N-MOS 60V SOT-23 | SOT-23 | 2 | 0.30 | 0.60 | 国产 | 栅极快速下拉 |
| 9 | U_DIV | 分压电阻 | 95kΩ+5.23kΩ 1% | 0805 | 2 | 0.10 | 0.20 |  | DAC→LM358分压 |
| 10 | RG1-12 | 栅极电阻 | 10Ω ±1% | 0805 | 12 | 0.10 | 1.20 |  | 防振荡 |
| 11 | RGS1-12 | 栅极下拉 | 10kΩ ±1% | 0805 | 12 | 0.10 | 1.20 |  | 上电关断 |
| 12 | R_sum | 求和电阻 | 10kΩ ±1% | 0805 | 12 | 0.10 | 1.20 |  | 源极V端求和 |
| 13 | R_base | 基极限流 | 220Ω ±1% | 0805 | 4 | 0.10 | 0.40 |  | LM358→推挽基极 |
| 14 | — | 绝缘垫 | AlN TO-247 氮化铝 | TO-247 | 12 | 3.00 | 36.00 | 国产 | Rth=0.15°C/W |
| 15 | — | 阻容杂项 | 0805/1206/通孔 | — | — | — | 10.00 |  | 退耦/滤波/偏置 |
| 16 | — | PCB | 4层板 2oz 铜 | — | 1 | 30.00 | 30.00 |  | 含打样费摊销 |
|  |  | 合计 (不含DAC) |  |  |  |  | ~¥221 |  | 功率级 |
|  |  | DAC待补 | SGM71622R2 |  | 1 | 待查 | 待查 |  |  |

价格说明:

• 以上为1台原型样机BOM, 小批量(50+)价格更低
• M90N20 按 ¥10/颗 估价 (Taobao/立创, 待采购确认)
• MCSF2512DR050Q9 按 50+批量 ¥0.82 (立创现货1220颗)
• PCB按30元/片估算, 批量<¥10/片
• 不含SGM71622R2价格 (待圣邦微确认)
• 不含功率级连接器、铜排、焊锡、三防漆等辅材
• 不含散热器 (计入散热BOM ¥216)

成本分布:

| 物料 | 金额(¥) | 占比 |
| --- | --- | --- |
| M90N20 ×12 | 120 | ~54% |
| AlN陶瓷垫 ×12 | 36 | ~16% |
| MCSF2512DR050Q9 ×12 | 9.84 | ~4% |
| PCB | 30 | ~14% |
| ADS1115 | 8.30 | ~4% |
| 其余 (驱动+采样+保护) | 16.64 | ~8% |
| 合计 (不含DAC) | ~221 | 100% |
| SGM71622R2 (待补) | 待查 | — |