# 系统设计 — 通信协议架构框架

文档编号: SYS-ARCH-005  |  版本: v0.1 (讨论草案)  |  日期: 2026-05-26

所属维度: 03 系统设计 → 通信协议  |  状态: 🔶 待讨论

# 一、通信架构全景

外部世界                    ESP32-S3                    F28E12x
  ─────────                  ────────                    ───────
   用户/PC                    通信协处理器                主控制器
  ┌──────────┐              ┌──────────┐              ┌──────────┐
  │ Web UI   │──WebSocket──│          │              │          │
  │ App      │──REST/MQTT─│ ESP32-S3 │──UART──────│ F28E12x  │
  │ CLI工具  │──Modbus──│  Wi-Fi6   │  115200bps │          │
  │ PC软件   │──SCPI──────│  BLE5.0  │  自定义协议 │          │
  └──────────┘              └──────────┘              └──────────┘
                                   │
                              云端 (可选)
                          MQTT → InfluxDB → Grafana

  ESP32-S3 的角色: 协议转换器 + Web服务器
    - 接收Wi-Fi/BLE/USB的各种协议 → 统一转成简化的内部协议 → 发给C2000
    - C2000只管控制和测量，不处理网络栈

# 二、三层协议结构

| 层 | 链路 | 协议 | 物理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1层: 外部接口 | 用户/PC ↔ ESP32-S3 | 多协议 | Wi-Fi / BLE / USB-C |
| 第2层: 内部通信 | ESP32-S3 ↔ F28E12x | 统一内部协议 | UART 115200bps |
| 第3层: 云端(可选) | ESP32-S3 ↔ 云服务器 | MQTT | 数据上报 + 远程控制 |

# 三、外部接口协议 (ESP32-S3)

| 协议 | 物理 | 用途 | 价值 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Web UI | WebSocket (WS) | 浏览器直接控制，无需安装软件 | SRD差异化核心 | 必做 |
| REST API | HTTP/JSON | 自动化测试脚本调用; Python SDK包装REST | API-first设计 | 必做 |
| Modbus RTU | USB-C CDC串口 | 工业标准，兼容现有ATE系统 | 对标ITECH | 可选 |
| SCPI | USB-C CDC串口 | 仪器行业标准指令集 | 对标Keysight | 可选 |
| BLE 5.0 | GATT Service | 手机App用BLE配置Wi-Fi + 基础控制 | 配网+简单控制 | 必做 |
| Wi-Fi配网 | WPS/SoftAP | 通过BLE或Web配网 | 首次使用配网 | 必做 |

# 四、内部通信协议 (ESP32-S3 ↔ C2000)

UART 115200bps 8N1。协议自己定义，简单优先。

帧格式:

| SOF(0xAA) | CMD(1B) | LEN(1B) | PAYLOAD(0-64B) | CRC8(1B) |

  CMD 类型:
    0x01 READ   - 读测量值(V/I/P/T/模式/状态)
    0x02 WRITE  - 写设定值(I_set/V_set/模式切换)
    0x03 RESP   - C2000响应
    0x04 EVENT  - C2000主动上报(保护触发/警告)
    0x05 CONFIG - 读写系统配置(校准系数/保护阈值)
    0x06 OTA    - 固件升级

  最大帧长: 68字节 (SOF+CMD+LEN+64B+CRC8)
  1帧耗时: 68×10bit/115200 ≈ 5.9ms → 170Hz帧率, 远超控制需求

# 五、云端通信 (可选)

用户可选开启。ESP32-S3 → Wi-Fi → MQTT Broker → InfluxDB → Grafana。

不上云的场景: 全部数据在ESP32-S3本地Web UI完成，零依赖云端。

# 六、待讨论决策点

| 决策点 | 问题 | AI建议 |
| --- | --- | --- |
| M1: 外部协议优先级 | Web UI + REST API 先做？Modbus/SCPI 后加？ | Web UI + REST先做，Modbus/SCPI V2.0 |
| M2: 内部协议格式 | 自定义二进制协议 vs Modbus-RTU转内部？ | 自定义轻量协议(字节开销最小) |
| M3: UART速率 | 115200 够不够？要不要 921600？ | 115200够(5.9ms/帧)，大流量走ESP32本地缓存 |
| M4: 数据缓存 | ESP32本地缓存历史数据？存多久？ | 环形缓冲 60分钟, Web UI显示实时曲线用 |
| M5: OTA架构 | ESP32和C2000分别OTA？谁管谁？ | ESP32先更新自己→再通过UART更新C2000 STM32 IAP |
| M6: 安全 | Web UI 是否需要登录？API 是否需要鉴权？ | V1.0 局域网无鉴权(桌面仪器不暴露外网)。云端功能需Token。 |

—— 框架草案，等待逐一讨论 ——