# 通信协议架构 — 终版 v1.0

文档编号: SYS-ARCH-005 v1.0  |  日期: 2026-05-26  |  状态: M1-M6 全部确认

# 一、全部决策 (6/6)

M1: 外部协议 — Web UI(WebSocket) + REST API 优先

M2: 内部协议 — 自定义: SOF+CMD+LEN+PAYLOAD+CRC8

M3: UART — 115200bps, 5.9ms/帧

M4: 数据缓存 — ESP32环形缓冲 60分钟

M5: OTA — ESP32自升级 -> UART更新C2000 IAP

M6: 安全 — V1.0无鉴权(局域网), 云端需Token

# 二、通信 BOM

| 物料 | 规格 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32-S3模组 | WROOM-1 | 1 | 18 | 通信核心 |
| 隔离器 | ADuM1201 | 1 | 3 | UART隔离 |
| 阻容 |  | — | 4 | 外围 |
| 合计 |  |  | ~25 |  |

# 三、系统设计总进度

安全架构: 8/8 — 已完成

电源树: 8/8 — 已完成

功率拓扑: 7/7 — 已完成

控制架构: 6/6 — 已完成

通信协议: 6/6 — 已完成

外观结构: 0/? — 待开始

—— 系统设计 5/6 模块完成 ——