# 控制架构 — 终版 v1.0

文档编号: SYS-ARCH-004 v1.0  |  日期: 2026-05-26  |  状态: C1-C6 全部确认

# 一、全部决策 (6/6)

| # | 决策 | 方案 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | PID频率 | 860Hz (跟随ADS1115) | 负载带宽~30Hz, 28x冗余 |
| C2 | 采样方案 | 双速率混合 | ADS1115(精密PID) + 内部ADC+CMPSS(保护) |
| C3 | 外环频率 | 1kHz | CV/CP/CR外环 -> I_set给内环 |
| C4 | PID结构 | 增量式 + 抗积分饱和 | clamping防windup |
| C5 | DAC变化率 | 2.5A/us 斜率限制 | 保护路径可绕过限制直通 |
| C6 | 模式切换 | 50ms软切换 | 用当前I_actual初始化新PID |

# 二、控制环路总图

设定值(CC/CV/CP/CR)
       |
  模式选择器 (C6: 50ms软切换)
       |
  +----+--------+
  |             |
  V外环(1kHz)  其他模式计算
  |             |
  +----+--------+
       |
    I_set -> PID内环(860Hz) -> DAC(C5:2.5A/us斜率) -> 功率级
                |                                        |
                +--- ADS1115(16bit) <--- 分流器 <--------+
                |
                +--- 内部ADC(12bit) -> CMPSS(保护)

# 三、实时任务 (FreeRTOS)

| 任务 | 周期 | 优先级 | 工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMPSS硬件保护 | <100ns | 硬件 | OCP/OVP/OTP | 不经过软件 |
| 动态DYN | 25kHz | Timer中断 | 查表->SPI DMA->DAC | 开环,不受PID影响 |
| 保护任务 | 1ms | 最高优先级 | 读内部ADC+决定降额 | 喂看门狗 |
| PID内环 | 1.16ms(860Hz) | 高 | ADS1115->PID->DAC | C5斜率限制 |
| PID外环 | 10ms | 中 | CV/CP/CR | 输出I_set |
| 通信 | 100ms | 低 | UART ESP32 | 不阻塞 |

# 四、系统设计总进度

| 模块 | 文档 | 决策 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全架构 | SYS-ARCH-001 | 8/8 | 已完成 |
| 电源树 | SYS-ARCH-002 | 8/8 | 已完成 |
| 功率拓扑 | SYS-ARCH-003 | 7/7 | 已完成 |
| 控制架构 | SYS-ARCH-004 | 6/6 | 已完成 |
| 通信协议 | SYS-ARCH-005 | 0/? | 待开始 |
| 外观结构 | SYS-ARCH-006 | 0/? | 待开始 |

—— 控制架构全部完成，4/6模块已有决策，进入通信协议 ——