ID 设计需求说明书

1000W 可编程直流电子负载

项目代号：EL-1000    文档编号：ID-SPEC-001    版本：v1.0

设计风格：ITECH 8500 系列参考
配色方案：RAL 7021 深灰 + #00a884 青绿
状态：定稿 | 日期：2026-05-28

# 目录

1. 设计风格定位

2. CMF 规范（颜色、材质、表面处理）

3. 整机尺寸

4. 前面板布局

5. 后面板布局

6. 内部结构约束

7. 设计交付物要求

8. 修订记录

# 1. 设计风格定位

## 1.1 品牌参考

参考品牌：ITECH（艾德克斯）8500 系列电子负载

风格关键词：专业仪器、分区布局、深色沉稳、精密感

## 1.2 竞品差异目标

• 不像入门级单片机壳

• 不像 DIY 实验设备

• 定位中型台式精密仪器

# 2. CMF 规范

## 2.1 颜色

| 应用区域 | 色号 | 色值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机身主色 | RAL 7021 | 深灰黑 (#2b2b2b) | 哑光表面 |
| 前面板 | RAL 7021 | 深灰黑渐变 | 顶部略浅，底部略深 |
| 装饰条/品牌色 | — | 青绿 #00a884 | 顶部横贯条 + 品牌元素 |
| 旋钮/按键 | — | 深灰 (#333-#444) | 哑光，浅色字符 |
| 正极端子 | — | 红色 | 四线接入 |
| 负极端子 | — | 蓝色 | 四线接入 |
| 屏幕底色 | — | 深蓝黑 (#0a1628) | IPS 暗色主题 |
| 前面板丝印 | — | 浅灰 (#ddd-#bbb) | 哑光 |

## 2.2 材质

| 部件 | 材质 | 表面处理 |
| --- | --- | --- |
| 机身壳体 | 冷轧钢板 SPCC，厚 1.2mm~1.5mm | 静电粉末喷涂 RAL 7021 哑光 |
| 前面板 | 铝合金 5052 或 6063 | 喷砂 + 阳极氧化深灰 |
| 后盖 | 冷轧钢板，厚 1.0mm | 静电粉末喷涂 |
| 散热器 | 铝型材 AA6063 | 本色喷砂 + 阳极氧化 |
| 旋钮 | 铝合金 + 硅胶防滑圈 | 阳极氧化深灰 |
| 按键 | POM 或 ABS | 哑光注塑 + 激光雕刻 |
| 脚垫 | 硅橡胶 | 黑色，防滑 |

## 2.3 表面处理

• 前面板不做拉丝（ITECH 风格为细磨砂质感）

• 所有棱边倒角 R1~R2

• 接缝均匀 ≤0.3mm

• 丝印字符：白/浅灰，耐磨，键帽不掉字

# 3. 整机尺寸

## 3.1 外形尺寸

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 宽度 | 310 mm |
| 深度 | 370 mm（含前面板旋钮和后面板端子凸出） |
| 高度 | 120 mm（含脚垫约 125mm） |
| 重量估算 | 约 4.5~5.5 kg |
| 脚垫高度 | 5 mm |

## 3.2 散热布局

• 顶部开散热格栅（整面通风，压型或冲网）

• 左右侧板下方开进风口

• 内部风扇：后侧 80mm×80mm ×2 轴向风扇向后排风

• 散热器脊柱居中，8×M90N20 背靠背贴装（与方案A一致）

# 4. 前面板布局（核心设计）

## 4.1 分区总览

前面板从上到下分为三个区域：

上区：全宽 4.3" IPS 屏幕显示，右上角编码器

中区：左侧旋转电源开关 + 模式键 + 操作键

下区左：数字键盘 + 导航键 + 功能键

下区右：四线输入端子（红+/蓝-）

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│             4.3" IPS 屏幕                        │
│                 (全宽)                  [编码器]  │
├───────────┬───────────────────┬──────────────────┤
│ [电源开关] │ CV CC CW CR       │ [On/Off] [Mem]  │
│  (旋转)   │ LED BAT Dyn       │ [Menu]   [Esc]   │
├───────────┴───────────────────┴──────────────────┤
│ [1][2][3]    [↑]    [V-set]   [A-set]           │
│ [4][5][6]  [←][↓][→]  [Enter]  [Output On/Off]  │
│ [7][8][9]                                        │
│ [0][.][-/E]  [Local]                             │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│     ─── ●红  ●蓝 ─── 输入端子                    │
│           +      -                                │
└──────────────────────────────────────────────────┘

## 4.2 详细分区坐标

坐标系：以前面板左上角为原点 (0, 0)，单位为毫米

| 区域 | 位置 (X, Y) | 尺寸 (W×H) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屏幕区 | (15, 15) | 280 × 72 | 4.3" IPS，暗色主题 UI |
| 编码器 | (272, 20) | Ø18 | 屏幕右上角，金属防滑旋钮 |
| 电源开关 | (20, 108) | Ø22 | 左侧，旋转式 ON/OFF |
| 模式键 4×2 | (52, 102) | 80 × 32 | CV/CC/CW/CR + LED/BAT/Dyn |
| 操作键 2×2 | (142, 102) | 60 × 32 | On/Off, Recall/Save, Menu, Esc |
| 数字键盘 | (15, 150) | 70 × 50 | 10 键 + 小数点 + 负号 |
| 导航键 | (95, 160) | 30 × 30 | 十字方向 + Enter |
| 功能键 | (95, 135) | 60 × 18 | V-set, A-set, Output On/Off |
| 输入端子 | (185, 148) | — | 四线 Kelvin 接入，红+/蓝- |
| 品牌标识 | 屏幕下方 | — | "EL-1000" 丝印，青绿 #00a884 |

## 4.3 关键交互元件规格

| 元件 | 型号建议 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屏幕 | 4.3" IPS，480×272/800×480 | 1 | 建议 RGB 接口或 SPI |
| 编码器 | EC11/EC12 系列，20脉冲/转 | 1 | 带按键功能 |
| 电源开关 | 旋转式带灯，2位 SPDT | 1 | 红色 LED 指示 |
| 薄膜按键 | 4×4 矩阵 + 单独功能键 | ~20 | 背光可选 |
| On/Off 输出键 | 大型带灯按键，青绿色 | 1 | 仪器操作焦点 |
| 接线端子 | 四线 Kelvin，30A 额定 | 2 | 红色(正) + 蓝色(负) |
| 脚垫 | 硅胶椭圆垫 20×10×5 | 4 | 四角布置 |

# 5. 后面板布局

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│                                                  │
│      ╔══════════════════════╗                    │
│      ║  散热风扇 80×80 ×2   ║                    │
│      ║    (并排)            ║                    │
│      ╚══════════════════════╝                    │
│                                                  │
│ [IEC AC] [电源开关] [USB] [SMA] [PMBus]         │
│                                                  │
│ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │
│ │     型号标签 / 序列号 / 认证标识             │ │
│ └──────────────────────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────┘

## 后盖接口清单

| 接口 | 类型 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源输入 | IEC C14 带保险丝座 | 左侧 | 90~264VAC 通用 |
| 电源开关 | 船型开关，带灯 | 电源入口旁 | 与前面电源开关串联？需确认 |
| USB | USB-B (设备) 或 USB-C | 左侧接口区 | PC 通信/固件升级 |
| SMA | SMA 母座 | 左侧接口区 | 外部触发输入 |
| PMBus | RJ45 或 4P 端子 | 左侧接口区 | SMBus/I²C 数字接口 |
| 风扇 | 80×80×25mm ×2 | 上部并排 | PWM 温控调速 |

# 6. 内部结构约束（继承方案A）

## 6.1 热管理

• 散热器：铝挤型材，居中布置，导热面朝向功率管

• 功率管：8×M90N20，背靠背对称安装于散热器两侧

• 风扇：后侧 80×80×25mm ×2，抽风式，PWM 温控

• 风流路径：侧板进风 → 散热器鳍片 → 后侧风扇排出

• 发热源隔离：功率区与控制系统（C2000主板、ESP32）保持间距

## 6.2 PCB 安装

• 功率主板：紧贴散热器安装，用导热硅脂+绝缘垫片

• C2000 DSP 控制板：功率板上方或独立支架安装

• ESP32-S3 通信板：远离功率区域

• 反激辅助电源：独立小板，靠近 IEC 输入

## 6.3 结构件

• 脊柱式钣金骨架（2mm SPCC 折弯）作为整机结构支撑

• 散热器同时也是结构件，与骨架刚性连接

• 前面板：铝合金 CNC 或压铸，通过 M3 螺钉固定于骨架

# 7. 设计交付物要求

当进入 3D 建模阶段，需输出：

| 交付物 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 整机 3D 模型 | STEP (.stp/.step) | 带全部装配零件 |
| 渲染图 | PNG 4K | 45°轴测 × 前正视图 × 后面板 |
| 爆炸图 | PNG/PDF | 标注全部零件 |
| 工程图 | PDF/DWG | 带尺寸标注，供钣金/加工使用 |
| PCB 限位图 | STEP/PDF | 关键安装孔位/高度限制 |
| BOM（结构件） | XLSX | 含材质/表面处理/供应商信息 |
| CMF 样卡 | PDF | 色号/纹理/表面处理实物对照 |

# 8. 修订记录

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-28 | 初版，依据 ITECH 风格方案B-v3 定稿 | AI Hermes |

本文件为 ID 输入端条件文件，实际 3D 建模时需结合 PCB 尺寸、散热仿真结果、钣金折弯工艺等综合修正。