# 产品规格书 SRD

Product Specification Document  |  版本: v1.2  |  日期: 2026-05-26

文档编号: SRD-001  |  变更: v1.2 热设计优化 — TO-247封装 + AlN陶瓷垫，MOSFET降至10-12管

状态: ✅ 已锁定  |  审批: 待SDR(W6)

| 版本 | 日期 | 变更 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.5 | 2026-05-26 | 初始草案，方案A-1000W | AI |
| v1.0 | 2026-05-26 | 功率1200W，动态25kHz，规格锁定 | 创始人 / AI |
| v1.1 | 2026-05-26 | 热力学计算，MOSFET 8→20管，增加降额曲线 | 创始人 / AI |
| v1.2 | 2026-05-26 | ★ 热设计优化 — TO-247 + AlN陶瓷垫，10-12管 | 创始人 / AI |

以下仅列出 v1.2 变更内容（热设计优化），其余章节同 v1.1。

# 5. 硬件架构 — 散热设计（v1.2 更新）

## 5.0 v1.1 → v1.2 优化思路

v1.1 问题: 20 管 TO-220 + 硅胶绝缘垫 → 热阻链 1.22°C/W → 必须靠大量并联降低单管功率。

v1.2 解决方案: 同时优化封装、绝缘材料、导热介质，热阻链减半，管数从 20 降至 10-12。

## 5.1 三条优化路线

| 优化项 | 旧方案 | 新方案 | 参数改进 | 增量成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOSFET 封装 | TO-220 RθJC=0.72°C/W | TO-247 RθJC=0.45°C/W | -38% | +¥2/管 |
| 绝缘垫 | 硅胶垫 RθCS=0.50°C/W | 氮化铝陶瓷 RθCS=0.15°C/W | -70% | +¥2.5/管 |
| 导热介质 | 普通硅脂 | 液态金属 | 界面热阻 ~0.01°C/W | +¥2/管 |

## 5.2 新热阻链对比

|  | v1.1 (TO-220 + 硅胶垫) | v1.2 (TO-247 + AlN + 液态金属) |
| --- | --- | --- |
| RθJC (结→壳) | 0.72°C/W | 0.45°C/W |
| RθCS (壳→散热片) | 0.50°C/W | 0.15°C/W |
| 合计热阻链 | 1.22°C/W | 0.60°C/W → 减半 |

## 5.3 新结温计算

计算条件: Ta=25°C, 散热器 350mm型材+双120mm风扇 θSA=0.022°C/W, Tsink≈51.4°C

Tj = 51.4 + P_per_fet × 0.60

| 管数 | W/管 | Tj | 判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 200W | 171°C | ❌ | 超175°C极限 |
| 8 | 150W | 141°C | ⚠️ 偏紧 | 余量<10°C |
| 10 | 120W | 123°C | ✅ 推荐 | 原型: 2°C安全余量 |
| 12 | 100W | 111°C | ✅ 推荐 | 量产: 14°C安全余量 |
| 14 | 86W | 103°C | ✅ | 裕度过大 |
| 20 | 60W | 87°C | ✅ | v1.1旧方案 |

结论: 10-12 管 TO-247 + AlN 陶瓷垫，结温安全可控。管数仅为 v1.1 方案的一半。

## 5.4 v1.1 vs v1.2 全面对比

| 参数 | v1.1 | v1.2 |
| --- | --- | --- |
| MOSFET 数量 | 20管 | 10-12管 |
| 封装 | TO-220 | TO-247 |
| 绝缘垫 | 硅胶垫 | 氮化铝陶瓷 (AlN) |
| 热阻链 | 1.22°C/W | 0.60°C/W |
| 量产 Tj | 124°C (20管) | 111°C (12管) |
| PCB 面积 | 大 | 减少 ~40% |
| 功率级 BOM | ~¥600 | ~¥450 |

BOM 反而降低 ¥150（管数减少节省 > 封装升级增量），PCB 面积缩小 40%。10-12 管达到 20 管做不到的低成本。

## 5.5 推荐物料清单（功率级）

| 物料 | 型号/规格 | 数量 | 单价(¥) |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率MOSFET | IRFP250N TO-247 | 12pcs | ¥7 |
| 绝缘垫 | 氮化铝陶瓷 TO-247 | 12pcs | ¥3 |
| 导热界面 | 液态金属 (1g/管) | 12pcs | ¥2 |
| 运放 | OPA548 | 12pcs | ¥4 |
| 采样电阻 | 0.05Ω/5W ±1% | 12pcs | ¥3 |
| 散热器 | 铝型材 350×150×50mm | 1pcs | ¥80 |
| 风扇 | 120mm PWM | 2pcs | ¥30 |

## 5.6 MOSFET 替代选型方案

因 IRFP250N（沟槽栅工艺）线性 SOA 较差，以下列出可采购的替代/备选型号。原型阶段建议采购 3-4 种型号各 5 颗，搭建单管线性测试电路（100V/0.5A/50W）实测对比后再定量产型号。

关于 SiC MOSFET：不适合线性模式。

SiC 天生为高频开关设计，芯片面积小、电流密度高，线性模式下 Spirito 热点效应比硅管更严重。且 TO-247 SiC 单价 ¥80-250/颗（Cree/ROHM），12颗就是 ¥960-3,000，性价比远不如硅管方案。

替代型号对比：

| 型号 | 品牌 | 封装 | Vds | RθJC | 立创单价 | 线性能力评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRFP250N | Vishay | TO-247 | 200V | 0.45°C/W | ¥7 | ⚠️ 沟槽栅，基准参照 |
| IRFP460 | Vishay | TO-247 | 500V | 0.45°C/W | ¥10 | ✅ 老款平面栅，SOA优于N版 |
| IRFP250 (不带N) | Vishay (老款) | TO-247 | 200V | 0.50°C/W | ¥5-8 (拆机) | ✅✅ 理想管，线性SOA好，但需拆机/库存货源 |
| CS20N60F | 华润微 CR Micro | TO-247 | 600V | 0.45°C/W | ¥6 | △ 国产老款工艺，线性能可能好，待实测 |
| SVF25N60T | 士兰微 Silan | TO-247 | 600V | 0.47°C/W | ¥8 | △ 国产，待实测 |
| FQA28N50F | ON Semi | TO-3P | 500V | 0.32°C/W | ¥16 | ✅ 大封装低热阻，管数可更少 |
| IXFH52N30P | IXYS | TO-247 | 300V | 0.42°C/W | ¥35 | ✅✅ 线性专用，贵但靠谱 |
| SiC (C3M0040120D) | Wolfspeed | TO-247-4 | 1200V | 0.40°C/W | ¥150+ | ❌ 不适合线性模式 |

采购优先级：

1. 立创商城买 IRFP460 ×5颗 (¥50) —— 老款工艺，最有可能 SOA 过关

2. 淘宝搜 "IRFP250 拆机 电子负载" ×10颗 (¥30) —— 碰运气买到老款

3. 立创买 CS20N60F ×5颗 (¥30) —— 国产备选，价格最低

4. 立创买 IRFP250N TO-247 ×5颗 (¥35) —— 基准参照组

5. IXYS IXFH52N30P ×2颗 (¥70) —— 万一以上全翻车，这个保底

总预算: ¥215，覆盖 5 种型号

—— SRD v1.2 热设计优化完成 ——