# 产品规格书 SRD

Product Specification Document  |  版本: v1.1  |  日期: 2026-05-26

文档编号: SRD-001  |  变更: v1.1 更新热设计参数  |  状态: ✅ 已锁定

| 版本 | 日期 | 变更 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.5 | 2026-05-26 | 初始草案，方案A-1000W | AI |
| v1.0 | 2026-05-26 | 功率更新1200W，动态25kHz，规格锁定 | 创始人 / AI |
| v1.1 | 2026-05-26 | ★ 更新热设计计算，MOSFET数量修正为12-20管，增加降额曲线 | 创始人 / AI |

以下仅列出 v1.1 变更章节，其余章节（电气指标/工作模式/保护/软件/接口/外观/对标）同 v1.0。

# 5. 硬件架构（v1.1 更新）

⚠️ v1.1 核心变更：基于热力学计算，MOSFET 数量从 8 管修正为 12-20 管。

## 5.1 热力学计算（新）

以下计算基于 1200W 纯线性拓扑，散热器温度 Tsink = Ta + P × θSA。

计算条件：

散热器: 铝型材 350×150×50mm，翅片间距 5mm

风扇: 2×120mm PWM @2000RPM，总风量 ~180CFM

散热器热阻 θSA: 0.018-0.025°C/W（强制风冷）

环境温度 Ta: 25°C

MOSFET: IRFP250N，RθJC=0.72°C/W，RθCS≈0.50°C/W（绝缘垫+硅脂）

目标结温: Tj ≤ 125°C（安全工作），Tj < 175°C（绝对极限）

散热片温升：

ΔT_sink = 1200W × 0.022°C/W = 26.4°C

Tsink = 25°C + 26.4°C = 51.4°C  ← 散热片本身容量充足

各管数方案结温计算：

Tj = Tsink + P_per_fet × (RθJC + RθCS)

Tj = 51.4 + P_per_fet × 1.22

| 管数 | W/管 | RθJC+RθCS 温升 | 结温 Tj | 判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 150W | 183°C | 234°C | ❌ 不可行 | 远超175°C物理极限 |
| 10 | 120W | 146°C | 198°C | ❌ 不可行 | 超出极限 |
| 12 | 100W | 122°C | 173°C | ⚠️ 临界 | 逼近极限，无裕度 |
| 14 | 86W | 105°C | 156°C | ⚠️ 偏紧 | 低于极限但裕度不足 |
| 16 | 75W | 92°C | 143°C | △ 可接受 | 低于125°C安全工作区尚有距离 |
| 18 | 67W | 82°C | 133°C | ○ 合格 | 接近安全工作区边缘 |
| 20 | 60W | 73°C | 124°C | ✅ 推荐 | 在125°C安全工作区内 |

结论：纯线性 1200W 至少要 16 管才能勉强工作，20 管才进入安全区。8 管方案不可行。

## 5.2 功率拓扑（v1.1 更新）

| 模块 | v1.1 方案 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 功率拓扑 | 纯线性 MOSFET 并联阵列 | 16-20管（原型12-16管 / 量产18-20管） |
| MOSFET 型号 | IRFP250N（原型） | 可采购老款 IRFP250（不带N）时切换，线性 SOA 更优 |
| 预降压（备选） | PCB 预留 Buck 预降压焊盘 | V1.0 不焊。如老化测试 SOA 翻车，补焊 Buck 模块将 Vds 降至 30-50V。 |
| 均流方式 | 源极串联电阻 + 运放独立驱动 | 每管独立栅极运放驱动，避免并联振荡。PCB 布线严格对称。 |
| 散热器 | 铝型材 ≥350×150×50mm | 翅片间距 ≤5mm，表面阳极氧化（增强辐射换热） |
| 风扇 | 2×120mm PWM，推挽配置 | 2000RPM，总风量 ≥150CFM。任一风扇故障→降额至50%。 |
| 测温 | 散热器3点（入口/中间/出口）+ 环境温度 | 任一测点 >85°C 降额至80%，>95°C 降至50%，>105°C 保护关机 |
| 降额曲线 | 见5.3节 | 需在产品手册中公开标注 |

## 5.3 温度降额策略（v1.1 新增）

以下降额曲线基于散热器温度（传感器安装在散热器入口侧翅片根部）。

| 散热器温度 | 允许功率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ≤ 55°C | 1200W 满载 | 不限时持续运行 |
| 55-70°C | 1200W → 1000W | 线性降额，每升高1°C减少13.3W |
| 70-80°C | 1000W → 700W | 线性降额，每升高1°C减少30W |
| 80-85°C | 700W → 500W | 风扇全速运转 |
| 85-95°C | 500W → 300W | 严重降额运行区 |
| > 95°C | 300W → 0W | 急速降额，105°C 硬件保护触发断开负载 |

关键原则：诚实标注降额曲线。用户在意的不是"能不能1200W"，而是"你敢不敢公开"。多数商用负载在35°C环境温度下实际仅能输出800-900W。

## 5.4 BOM 影响评估

| 物料 | v1.1 规格 | 变化 | 成本增量 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOSFET | IRFP250N × 20pcs | 8pcs → 20pcs，+12pcs | 约 +¥60 |
| 运放 | OPA548 × 20pcs | 8pcs → 20pcs，+12pcs | 约 +¥40 |
| 采样电阻 | 0.05Ω/3W × 20pcs | 8pcs → 20pcs，+12pcs | 约 +¥30 |
| 散热器 | 350→400mm 加长型材 | 增大约15%面积 | 约 +¥20 |
| PCB | 尺寸增大30-40% | 4层板面积增加 | 约 +¥40 |
| 风扇 | 维持 2×120mm | 不变 | ¥0 |
| 合计 |  |  | 约 +¥190 |

BOM 总增量约 ¥190（~$26），在可接受范围内。不影响 ¥3,999-4,999 的定价目标。

## 5.5 v1.0 vs v1.1 硬件变更对照

| 参数 | v1.0 错误值 | v1.1 修正值 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| MOSFET 数量 | 8管 | 原型12-16管 / 量产18-20管 | 热计算: 8管 Tj=234°C → 不可行 |
| 单管功率 | 150W | 60-75W（量产） | 降低至安全结温范围内 |
| 安全裕度 | 无 | >40°C（Tj_max 175-目标125 = 50°C） | 新增 |
| 温度降额曲线 | 无 | 有（6级阶梯降额） | 新增，对标商用负载做法 |
| 散热器测温 | 1点 | 3点 + 环境温度 | 多点监控，提高可靠性 |
| BOM 功率级 | ~¥300 | ~¥490 | +¥190，仍在目标BOM内 |

—— SRD v1.1 热设计修正完毕 ——

其余章节（2.电气指标 / 3.工作模式 / 4.保护机制 / 6.软件架构 / 7.物理接口 / 8.外观结构 / 9.竞品对标 / 10.版本历史）同 v1.0 不变