# MTG-002: 散热方案热力学复核

日期: 2026-05-26  |  参与: 创始人 + AI  |  记录: AI  |  关联: SRD v1.0 → v1.1

# 一、讨论背景

创始人追问散热方案可行性: "电风扇+散热片有持续1200W那么大散热能力吗？"

此前 SRD v1.0 采用8管 IRFP250N 并联方案，需进行热力学验证。

# 二、关键发现

1. 散热片容量充足: 350mm型材+双120mm风扇 → Tsink≈51°C

瓶颈不在散热片，而在 MOSFET 内部的热阻链（结→壳）。

2. 8管方案不可行: Tj = 51 + 150×(0.72+0.50) = 234°C，远超 175°C 物理极限

3. 管数修正:

12管 → 173°C (临界)

16管 → 143°C (可接受)

20管 → 124°C (推荐，在安全工作区内)

4. 商业负载的降额现实: IT8512+ 等标注1200W但环境温度>30°C时实际仅800-900W

# 三、决策

▶ 决策: MOSFET数量从8管修正为：原型12-16管 / 量产18-20管

▶ 决策: SRD更新为 v1.1，新增热计算章节 + 温度降额曲线 + BOM影响评估

▶ 决策: 产品手册中诚信标注降额曲线

▶ 决策: 原则：原型阶段先用12-16管验证，老化测试决定量产管数

# 四、BOM影响

20管 vs 8管，功率级 BOM 增约 ¥190（MOSFET+运放+采样电阻+PCB+散热器），仍在目标范围内。

# 五、产出

SRD_1200W_产品规格书_v1.1.docx  →  02_产品定义/

本文档: MTG-002  →  _meeting_notes/

—— 纪要结束 ——