# 功率拓扑架构 — 终版 (全部确认)

文档编号: SYS-ARCH-003 v1.0  |  日期: 2026-05-26  |  状态: T1-T7 全部确认

# 一、全部决策 (7/7)

| # | 决策 | 方案 | 细节 | 实现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 栅极驱动 | 2路分组 | 各驱3-4管 | DAC80508+OPA548x2 |
| T2 | 电流采样 | 双分流器+ADS1115 | 0.002Rx2/INA180x2/LM358 | 总电流=软件加法 |
| T3 | 25kHz动态 | DAC直驱 | Timer中断+SPI DMA | ~8us < 15us要求 |
| T4 | 源极电阻 | 0.05R/5W | 被动均流+粗读 | 50mV/A反馈 |
| T5 | MOSFET | M90N20 x8 | TO-247, PD=580W | SOA=4A@100V |
| T6 | 预降压预留 | PCB预留焊盘 | V1.0直通, V2.0可选 | 50x30mm区域 |
| T7 | 反接保护 | MBR20100CT反向并联 | +V_in极性ADC检测 | 继电器不闭合 |

# 二、功率级完整架构

DC+ -> 熔丝125A -> 反接保护(MBR20100CT) -> 继电器(HF165FD)
       |
       +-> [预留预降压焊盘 BUCK_PREREG_OPT, V1.0直通]
       |
       +-> Shunt_A(0.002R) -> M90N20 x4(Group A) -> GND
       |    |                      |
       |    INA180-A         OPA548-A <- DAC80508 ChA
       |
       +-> Shunt_B(0.002R) -> M90N20 x4(Group B) -> GND
            |                      |
            INA180-B         OPA548-B <- DAC80508 ChB

  测量: INA180x2 -> ADS1115(I2C) + LM358求和->CMPSS1(OCP硬件)
  控制: C2000 SPI->DAC80508, I2C->ADS1115

# 三、功率级 BOM (全部)

| 物料 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOSFET | M90N20 TO-247 | 8 | 待查 | — | SOA=4A@100V |
| 绝缘垫 | 氮化铝陶瓷 TO-247 | 8 | 3 | 24 |  |
| 源极电阻 | 0.05R/5W | 8 | 3 | 24 | 被动均流 |
| 锰铜分流器 | 0.002R/3W | 2 | 10 | 20 | Group A/B |
| INA180 | 差分运放 | 2 | 3 | 6 |  |
| LM358 | 双运放 | 1 | 1.5 | 1.5 | 求和->CMPSS |
| DAC80508 | 8ch 16bit SPI | 1 | 18 | 18 | 仅用2ch |
| OPA548 | 功率运放 | 2 | 4 | 8 | 各驱4-6管 |
| ADS1115 | 16bit I2C | 1 | 8 | 8 |  |
| 栅极电阻 | 10R 0805 | 8 | 0.3 | 2.4 |  |
| MBR20100CT | 肖特基 TO-220 | 1 | 3 | 3 | 反接保护 |
| 保险丝座 | 5x20mm面板安装 | 1 | 3 | 3 |  |
| 保险丝 | 125A快断 | 2 | 5 | 10 | 含备品 |
| PCB预留 | 预降压焊盘 | 1 | 0 | 0 | V1.0不焊 |
| 合计 |  |  |  | ~128 | (待M90N20单价) |

—— 功率拓扑全部完成，进入控制架构 ——