# MTG-008: 功率拓扑 T6/T7 确认

日期: 2026-05-26  |  参与: 创始人 + AI  |  记录: AI

关联: SYS-ARCH-003  |  状态: 功率拓扑 7/7 全部完成

# T6: 预降压预留

继电器之后、Shunt之前，PCB预留50x30mm区域，标注BUCK_PREREG_OPT。

V1.0 直通(焊盘短路)，V2.0如需启用补焊Buck模块。

> 决策: PCB预留预降压焊盘，V1.0不启用

# T7: 反接保护

方案: 肖特基二极管MBR20100CT(反向并联) + 利用已有V_in测量通道检测极性。

反接时V_in读数为负 -> C2000判断 -> 不闭合继电器 -> 屏幕提示反接。

> 决策: MBR20100CT反向并联 + V_in极性检测，¥3

# 功率拓扑 7/7 全部完成

T1: 2路分组栅极驱动

T2: 双分流器+ADS1115

T3: DAC直驱25kHz动态

T4: 源极电阻0.05R

T5: M90N20 x8

T6: PCB预留预降压焊盘

T7: MBR20100CT反接保护

功率级BOM累计: ~¥140 (含T6预留焊盘+T7反接二极管)

产出: SYS-ARCH-003 终版 v1.0 (T1-T7全部确认)