# 系统设计 — 控制架构框架

文档编号: SYS-ARCH-004  |  版本: v0.1 (讨论草案)  |  日期: 2026-05-26

所属维度: 03 系统设计 → 控制架构  |  状态: 🔶 待逐一讨论

# 一、控制架构全景

设定值 ──→ ┌───────────────┐     ┌──────────┐     ┌─────────┐
  (CC/CV/CP)  │  模式选择器    │────→│ PID控制器  │────→│ DAC → 功率级
             └───────────────┘     └────┬─────┘     └─────────┘
                                       │
  ADS1115 ←── I_total ←── 分流器 ←──── MOSFET功率级 ←── 输入DC
  (16-bit)     (精密)                  (M90N20 x8)
                                       │
  F28E12x ←── I_raw ←── 内部ADC ←──── 分流器 (保护+粗读)
  (12-bit)     (粗读)

  两条控制回路:
   内环: 电流环 (10kHz PID) — 主力, 所有模式都走电流内环
   外环: 电压环/功率环/电阻环 (1kHz) — 根据模式叠加在外环

# 二、双环控制结构

电流内环 (10kHz, 高优先级)

PID输入: I_set - I_actual (ADS1115, 860SPS但线性内插可达~2kHz)

瓶颈: ADS1115只有860SPS, 10kHz PID做不到逐点更新

解决: 见第四节"采样策略"

电压/功率/电阻外环 (1kHz, 低优先级)

CV模式: V_set -> PID -> 输出=I_set -> 传给电流内环

CP模式: P_set / V_actual = I_set -> 传给电流内环

CR模式: V_actual / R_set = I_set -> 传给电流内环

所有模式最终都是操纵电流。外环只需1kHz, 慢但稳。

# 三、模式切换逻辑

四种工作模式共用一个电流内环, 区别仅在外环:

| 模式 | I_set来源 | 控制路径 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC 恒电流 | I_set = 用户设定 | 直接 | 无外环, 最快响应 |
| CV 恒电压 | PID(V_set - V_actual) -> I_set | V外环PID -> I内环 | 外环1kHz |
| CP 恒功率 | P_set / V_actual -> I_set | P计算 -> I内环 | 除法运算 |
| CR 恒电阻 | V_actual / R_set -> I_set | R计算 -> I内环 | 除法运算 |
| BAT 电池放电 | CC/CV/CP + 截止条件 | I内环 + 截止监控 | 额外监控层 |
| DYN 动态测试 | I_set 按25kHz方波切换 | 查表+定时器 | DAC DMA更新 |

# 四、采样策略 (核心挑战)

ADS1115 860SPS -> 1.16ms更新一次 -> 太慢, 不能直接用于10kHz PID。

解决方案: 双速率混合反馈

| 路径 | ADC | 采样率 | 延迟 | 用途 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密路径 | ADS1115 (16-bit) | 860 SPS | 1.16ms | 稳态PID修正 + 显示 + 校准 | 准但慢 |
| 快速路径 | 内部ADC (12-bit) | >100kSPS | <10us | 保护判断 + dI/dt + 快速趋势 | 快但粗 |

PID实际运行:

稳态: 以ADS1115的860SPS驱动PID (1.16ms/次, 有效~860Hz)

-> 860Hz的电流环对1200W负载够吗？电源/电池都是慢变化负载。够。

瞬态: 内部ADC检测dI/dt > 阈值 -> 立刻硬件关断 (CMPSS, <100ns)

-> 短路/击穿等快速事件走硬件, 不走PID

# 五、C2000 实时任务分配

| 任务 | 周期 | 优先级 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护任务 | 1ms | 最高 | 读取内部ADC I_raw + 温度 + 电压轨 | OCP/OVP/OTP判断 + 喂看门狗 |
| PID内环 | 1.16ms (860Hz) | 高 | 读ADS1115 -> 计算PID -> 更新DAC | CC模式直接用; CV/CP/CR用外环输出 |
| PID外环 | 10ms | 中 | CV: PID(V); CP: P/V; CR: V/R | 输出I_set给内环 |
| 通信 | 100ms | 低 | UART ESP32-S3 -> 接收设定/发送数据 | 不阻塞控制 |
| 显示 | 200ms | 最低 | 更新屏幕数值 | 慢速刷新 |
| 动态DYN | 25kHz Timer中断 | 最高 | 查表 -> SPI DMA -> DAC -> 栅极 | 硬件定时器, 不受软件任务影响 |

# 六、待讨论决策点

| 决策点 | 问题 | AI初步建议 |
| --- | --- | --- |
| C1: PID频率 | 860Hz (跟随ADS1115) 够不够？还是需要加采样率？ | 够。负载是慢变化系统。 |
| C2: 采样方案 | 双速率混合(精密+快速) 还是别的方案？ | 混合方案, 精密走ADS1115, 保护走内部ADC |
| C3: 外环频率 | CV/CP/CR外环1kHz还是更慢？ | 1kHz够。电压/功率变化慢。 |
| C4: PID结构 | 位置式 vs 增量式？抗积分饱和？ | 增量式 + 抗饱和 (clamping) |
| C5: DAC更新 | PID输出后立即更新DAC, 还是加斜坡限制？ | 加变化率限制(防突变), 但保护路径可直通 |
| C6: 模式切换 | 模式切换时I_set如何处理？直接跳变还是平滑过渡？ | 平滑过渡 (软切换, 50ms斜坡) |

—— 框架草案，等待逐一讨论 ——