# MTG-009: 控制架构 C1确认

日期: 2026-05-26  |  参与: 创始人 + AI  |  记录: AI

# C1: PID频率 860Hz

ADS1115 860SPS → PID周期=1.16ms。

分析: PID只管稳态精度。快速事件走CMPSS硬件(<100ns)，25kHz动态走Timer+DMA开环。

被控对象(电源/电池)带宽~30Hz，860Hz=28x，远超需求。

> 决策: 保留860Hz单精密PID方案，不做双速率内环

# C2-C4: 连带确认

C2: 双速率混合 — 精密ADS1115(PID) + 内部ADC + CMPSS(保护)

C3: 外环1kHz — CV/CP/CR外环，输出I_set给内环

C4: PID结构 — 增量式 + 抗积分饱和(clamping)

> 以上均为当前方案默认，一并确认

# 待续: C5/C6

C5: DAC更新变化率限制

C6: 模式切换平滑过渡