# 系统设计 — 反激开关电源设计

文档编号: SYS-ARCH-002-附1  |  版本: v0.1 (讨论草案)  |  日期: 2026-05-26

所属维度: 03 系统设计 → 电源树 → 反激电源子板

# 一、设计策略：独立 PCB 子板

反激电源做在独立 PCB 上，与主控板通过接插件连接。

优势:

1. 独立调试 — 飞线、换件、示波器探头夹子都不用挤在主板上

2. 炸板隔离 — 反激炸了只烧子板(¥50)，不烧主板(¥300)

3. 安规清晰 — 220V高压区全部在子板上，主控板全程低压(<48V)

4. 可替换 — V1.0用子板反激，哪天想换明纬模组，飞一根48V线即可

5. 复用到其他项目 — 48V/150W是通用规格，做好就是一个标准电源模组

接口定义:

输入: 220V AC (L/N/PE)，通过主板上的 IEC 插座引线到子板

输出: 48V DC / GND / +12V / GND，4芯接插件到主板

信号: 电源状态指示 (PG信号，开漏输出)

尺寸: 70×50mm (信用卡两倍大小)

# 二、关键规格

| 参数 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压 | 85-265V AC | 全球电网兼容，无需110/220切换开关 |
| 输入频率 | 50/60 Hz |  |
| 额定输出 | 48V / 3A / 150W | 满载12管+双风扇+MCU+继电器同时工作 |
| 输出纹波 | ≤100mVpp | 对运放供电需额外LC滤波 → 15V轨 <20mVpp |
| 效率 | ≥85% @220V满载 | 150W输出→AC侧约176W→约26W发热 |
| 开关频率 | 65kHz 或 100kHz | UC3845默认100kHz，变压器更小但EMI更难 |
| 拓扑 | 单端反激 (Flyback) | DCM模式，150W在反激适用范围内(<200W) |
| 一二次侧隔离 | ≥3000Vrms | 满足IEC 61010加强绝缘 |
| 保护 | 输入欠压/输出过压/输出短路/过温 | 打嗝模式(hiccup)自动恢复 |
| 待机功耗 | <0.5W (空载) | ErP Lot 6 合规 |

# 三、核心器件选型

| 物料 | 型号 | 单价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWM IC | UC3845B | ¥3 | 经典电流模式反激，成熟到不能再成熟，调试资料多 |
| (备选) | NCP1251 | ¥5 | 新一代，内置高压启动+抖频EMI优化，但资料比3845少 |
| 主开关管 | SPA11N65C3 (650V/11A) | ¥7 | CoolMOS C3系列，Rds(on)=0.38Ω，T极低。不用追求最便宜。 |
| 变压器 | EE30/PC40 卧式 | ¥15 (外发) | 初级40T/次级12T/辅助5T，初级电感量 500μH，气隙~0.8mm |
| 输出整流 | MBR20200CT (200V/20A) | ¥4 | 双肖特基共阴，TO-220。48V输出反射电压约100V，200V够用。 |
| 输出电容 | 1000μF/63V ×2 低ESR | ¥8 | 纹波电流分担+LC滤波(后续15V轨再LC一级) |
| 光耦+基准 | PC817 + TL431 | ¥2 | 经典反馈组合 |
| RCD吸收 | UF4007 + 100kΩ/2W + 2.2nF/1kV | ¥4 | 漏感能量吸收，调试时R和C值可能要调整 |
| EMI滤波 | 共模电感+0.22μF X2+2200pF Y1×2 | ¥8 | 传导EMI达标的关键，不能省 |
| 保险丝+NTC | T2A/250V + 5D-11 | ¥3 | 慢断2A + 上电浪涌抑制 |
| 输入电容 | 100μF/400V ×2 | ¥10 | 310V DC母线电容，2颗并联降ESR |
| PCB | 双面板 2oz铜 70×50mm | ¥8 | 高压侧开槽(爬电)，FR-4 1.6mm |
| 合计 |  | ~¥72 |  |

# 四、变压器：最关键的器件

反激电源成败 70% 在于变压器。推荐外发打样，不自己绕。

| 参数 | 推荐值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 磁芯型号 | EE30 PC40 (或EE28，看功率) | PC40材质，卧式骨架(便于PCB焊接) |
| 初级电感 | 500μH ±10% | 决定DCM/CCM边界。500μH满载工作在DCM，减小反向恢复损耗。 |
| 匝比 | NP:NS = 40:12 ≈ 3.3:1 | 48V输出，反射电压 VOR=48×3.3≈160V，MOSFET承受310+160+漏感尖峰≈550V |
| 辅助绕组 | 5匝 | 给UC3845自供电(启动→辅助切换，节省待机功耗) |
| 气隙 | 约0.8mm (计算值，需厂家确认) | 气隙太大→漏感大→效率低。太小→磁芯饱和→炸管。 |
| 漏感 | 目标 < 15μH (3%以下) | 漏感通过RCD吸收消耗，3%漏感→150W满载时约4.5W浪费在吸收电阻上 |
| 绕制工艺 | "三明治"绕法 | 初级一半→次级→初级另一半，减少漏感。次级用铜箔更好。 |

# 五、调试 & 炸板预算

反激电源首版调试是"炸机—修复—再炸—再修"的迭代过程。预留预算：

| 物料 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOSFET (SPA11N65C3) | ¥7 | 5 | ¥35 | 炸管主因: 变压器饱和/漏感过大/RCD吸收不够 |
| PWM IC (UC3845) | ¥3 | 3 | ¥9 | 管炸通常带走IC |
| 变压器 | ¥15 | 2 | ¥30 | 调整匝比/气隙/绕法需要不同版本 |
| 输出整流 (MBR20200CT) | ¥4 | 2 | ¥8 | 反向恢复尖峰击穿 |
| 保险丝 (T2A) | ¥1 | 10 | ¥10 | 每次炸管换一颗 |
| PCB空板 | ¥8 | 3 | ¥24 | 改版预留 |
| 其他 (电阻/电容/光耦) | — | — | ¥30 |  |
| 合计 |  |  | ~¥146 |  |

调试总预算 ~¥150。比买明纬贵一倍的物料费 + 2-3周调试时间。换来的是一套完全自主的电源方案和可复用的设计经验。

# 六、待讨论确认

| 决策点 | 内容 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 反激子板架构 | 独立PCB + 接插件 | 同意？ |
| PWM IC选择 | UC3845 (便宜/资料多) vs NCP1251 (新/省电) | 选哪个？ |
| 变压器 | 外发打样 (多备2颗调试) | 同意？ |
| 子板尺寸 | 70×50mm 硬性约束 | 够大吗？ |
| 纹波给15V轨 | 反激输出48V→Buck→15V→额外LC滤波→运放 | 15V轨纹波要求<20mVpp |
| 安规测试 | 原型验证后找第三方做耐压测试 | W16阶段安排 |

—— 框架草案，等待逐一讨论 ——