# 系统设计 — 全数字电源架构

文档编号: SYS-ARCH-002 v0.2  |  版本: v0.2 (全数字方案)  |  日期: 2026-05-26

变更: 推翻 UC3845 方案，C2000 直接驱动反激 + 全部 Buck

# 一、架构全景

═══════════════════════════════════════════════════════════
                       220V AC
                         │
                    EMI + 整流
                         │
                      310V DC  ←── 一次侧 (高压)
                         │
                   ┌─────┴─────┐
                   │ 反激变压器  │  EE30
                   └─────┬─────┘
                         │
              ══════ 隔离屏障 ══════
                         │
                      48V DC  ←── 二次侧 (低压)
                         │
              ┌──────────┼──────────┐
              │          │          │
           Buck1      Buck2      Buck3
           +15V       +12V       +5V → LDO → +3.3V
          (运放)     (风扇/继)   (数字)      (C2000/ESP32)
              │
          电荷泵
           -15V
          (运放)
              │
              └──── C2000 PWM ────┘
                     ↑
              ══ 隔离 ══
                ISO7721
                     ↑
              反激 MOSFET 栅极 ←── UCC27524 驱动

 C2000 同时控制:
   • 1路 HRPWM → 反激 (经隔离)
   • 3路 PWM   → Buck (同域, 直接驱动)
   • 12路 DAC  → 负载 MOSFET 栅极设定
   • 保护监控  → OCP/OVP/OTP 比较器回路
 ═══════════════════════════════════════════════════════════

# 二、C2000 引脚资源分配

以 TMS320F280120 为例（64引脚封装）：

| 外设 | 用途 | 用量 | 连接方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HRPWM | 反激驱动 | 1路 (1A) | 经ISO7721→UCC27524→一次侧MOSFET | 65kHz, 带死区 |
| ePWM | +15V Buck | 1路 (2A) | 直接驱动Buck MOSFET (IRFZ44N) | 200kHz, 同步整流可选 |
| ePWM | +12V Buck | 1路 (3A) | 直接驱动Buck MOSFET | 200kHz |
| ePWM | +5V Buck | 1路 (4A) | 直接驱动Buck MOSFET | 500kHz (小电流可用高频) |
| ePWM | -15V 电荷泵 | 1路 (5A) | 从+15V Buck开关节点取电, 电荷泵反相 | 与+15V同步 |
| DAC/SPI | 负载电流设定 | SPI×1 + SYNC | 12路DAC通过SPI级联 (如DAC80508 ×2) | 12位, 每路独立 |
| ADC | 电压/电流/温度监测 | 12通道 | V_in, I_in, 12×I_fet, 4×NTC | 12-bit, 轮询 |
| GPIO | 保护信号输入 | 6路 | OCP/OVP/OTP比较器输出 + 风扇RPM + 继电器控制 | 中断响应<1μs |
| UART | ESP32-S3通信 | 1路 | 与Wi-Fi/BLE模块通信 | 115200bps |
| I2C | 外设 | 1路 | ADC扩展 / EEPROM | 400kHz |

64 引脚封装足够，ePWM 模块 8 路只用 5 路，GPIO 用约 20 路，余量充足。

# 三、隔离驱动链

这是全数字方案最关键的一环——C2000 在二次侧，反激 MOSFET 在一次侧。

信号路径:

C2000 HRPWM (3.3V) → ISO7721F (数字隔离, 5000Vrms) → UCC27524 (双路栅极驱动, 5A峰值) → MOSFET栅极

为什么选 ISO7721 + UCC27524 而不是集成隔离驱动(如 UCC21520)：

1. ISO7721 ¥8 + UCC27524 ¥6 = ¥14，UCC21520 = ¥22

2. 分立方案调试灵活，哪坏换哪

3. ISO7721 的 F 后缀 = 故障安全输出(输入开路→输出LOW→MOSFET关断)，天然故障安全

| 物料 | 型号 | 单价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字隔离器 | ISO7721FDR (2正1反) | ¥8 | 5000Vrms, 100Mbps, SOIC-8 |
| 栅极驱动器 | UCC27524DR (双路 5A) | ¥6 | 4.5-18V供电, 独立的拉/灌输出 |
| 栅极电阻 | 10Ω 0805 | ¥0.5 | 抑制振铃, 调试时可能调值 |
| 自举二极管(如需要) | 1N4148WS | ¥0.3 | 高侧N-MOSFET自举, 如果用P-MOSFET可省 |

# 四、Buck 拓扑选择

每个 Buck 都是 C2000 直接 PWM 驱动，非隔离，简单。

| 轨 | 输入→输出 | 电流 | 频率 | 开关管 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +15V Buck | 48V→15V | 0.5A | 200kHz | IRFZ44N (N-MOSFET) | 高侧驱动需自举。或直接用P-MOSFET(IRF9540)，省去自举但Rds(on)略高。 |
| +12V Buck | 48V→12V | 1.5A | 200kHz | IRFZ44N | 风扇+继电器，电流最大。 |
| +5V Buck | 15V→5V | 1A | 500kHz | AO4406A (N-MOSFET SMD) | 从15V取电而非48V，压差小→占空比合理→电感小。 |
| -15V 电荷泵 | 从+15V Buck开关节点 | 0.2A | 与15V同步 | 二极管+电容 | 运放负压仅需0.2A，电荷泵3颗料: 2×1N4148 + 2×10μF。比额外一个Buck简单得多。 |

# 五、反激设计（C2000 数字控制版）

| 对比点 | C2000数字反激 | 模拟反激 | 关键差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWM 分辨率 | HRPWM 150ps | VS UC3845模拟 ≈ 无限 | 150ps 对 65kHz 开关频率 → 精度 0.001%, 远超需求 |
| 反馈方式 | ADC采样48V → 软件PID | VS UC3845 光耦+TL431 | 不需要光耦了！电压采样在二次侧，C2000就在二次侧。 |
| 保护响应 | ADC读数→软件判断→关PWM | VS UC3845 逐周期限流 | 软件路径延迟 ~10μs VS 硬件 <1μs。需要硬件比较器做并行保护。 |
| 启动 | 需辅助电源 | VS UC3845 高压启动 | C2000上电需要先有3.3V → 反激必须先启动。鸡生蛋: 加一个微型辅助电源。 |

两个关键设计挑战:

挑战1: 启动问题 (鸡生蛋)

C2000 需要 3.3V → 3.3V 来自 5V Buck → 5V 来自 15V Buck → 15V 来自 48V → 48V 来自反激

但反激需要 C2000 的 PWM 才能工作 → 死锁

解决方案: 反激变压器加一个辅助启动绕组 + 微型线性稳压

上电瞬间: 310V → 启动电阻(100kΩ/2W) → 给 VDD 电容充电 → C2000 启动

C2000 启动后: 立即输出 PWM → 反激正常工作 → 辅助绕组供电 → 切换自供电

成本: 启动电阻 + 高压二极管 + 10μF电容 ≈ ¥4

挑战2: 保护速度

C2000 ADC 采样 → 软件判断 → 关 PWM ≈ 10μs

MOSFET 短路 → 10μs × 310V / 500μH = 6.2A 电流峰 → 可能已经超 SOA

解决方案: 加一个硬件逐周期限流比较器 (LM393 ¥1.5)

源极采样电阻 → 比较器 → 直接关 PWM 输出 (与门, SN74LVC1G08 ¥0.8)

μs 级保护走硬件, ms 级调节走软件。两者并行, 不冲突。

# 六、物料清单汇总

| 模块 | 内容 | 估价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反激子板 | MOSFET/变压器/整流/EMI/RCD/启动电阻 | ~¥65 | — |
| 隔离驱动链 | ISO7721 + UCC27524 + 栅极电阻 | ~¥15 | — |
| +15V Buck | IRFZ44N + 电感(33μH) + 电容 + 二极管(SS34) | ~¥12 | 200kHz |
| +12V Buck | IRFZ44N + 电感(47μH) + 电容 + 二极管(SS34) | ~¥12 | 200kHz |
| +5V Buck | AO4406A + 电感(10μH) + 电容 + 二极管(SS14) | ~¥8 | 500kHz |
| -15V 电荷泵 | 2×1N4148 + 2×10μF/25V | ~¥2 | 0.2A |
| 硬件保护 | LM393×2(比较器) + SN74LVC1G08×2(与门) | ~¥5 | 逐周期限流+OVP |
| 合计 |  | ~¥119 |  |

全数字电源 BOM ~¥119。比模拟方案(UC3845 ¥31-46)贵 ¥70-90，换来的是一颗 C2000 统一管理整个系统的时序和状态。

# 七、待确认

| 确认点 | 内容 | AI建议 |
| --- | --- | --- |
| C2000 具体型号 | TMS320F280120 (64-pin) 还是 280049C (100-pin)？ | 64 pin 够用，100 pin 余量大 |
| +15V Buck: P-MOSFET or N-MOSFET+自举 | P-MOSFET 简单/便宜，N-MOSFET 效率高 | 建议P-MOSFET (IRF9540)，电路简单 |
| -15V：电荷泵够用吗 | 0.2A 负压，电荷泵 2 颗料 | 够。但需确认OPA548负压电流实际需求 |
| 启动电阻：反激启动方案 | 启动电阻→C2000启动→反激自供电 | 需实际测启动时间，确保<100ms |
| 保护：加几个硬件比较器 | 逐周期限流 + OVP + OTP | 至少这3个，直接关与门，不经过软件 |

—— 全数字电源架构 v0.2 待讨论 ——