# 系统设计 — 电源树架构框架

文档编号: SYS-ARCH-002  |  版本: v0.1 (讨论草案)  |  日期: 2026-05-26

所属维度: 03 系统设计 → 电源树  |  状态: 🔶 待逐一讨论

# 一、供电需求总览

电子负载本身需要被供电。以下是所有用电轨的需求梳理：

| 电压轨 | 用途 | 电压 | 电流 | 功率 | 隔离需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48V 功率辅助轨 | 为运放驱动级、风扇、继电器提供功率 | 48V | 2A | 100W | 非隔离 | 大电流、低噪声 |
| +15V 模拟轨 | MOSFET栅极驱动运放(OPA548)的正电源 | +15V | 0.5A | 7.5W | 与48V共地 | 给运放供电，需干净 |
| -15V 模拟轨(?) | 栅极驱动是否需要负压？ | -15V | 0.2A | 3W | 与48V共地 | 待讨论: OPA548是否需要负压来确保栅极归零？ |
| +5V 数字轨 | MCU(STM32H7)、隔离器、ADC、传感器 | +5V | 0.5A | 2.5W | 隔离（与功率域） | USB供电也可以5V，选择谁？ |
| +3.3V 数字轨 | MCU核心、ESP32-S3、Flash | +3.3V | 1A | 3.3W | 隔离（与功率域） | 从5V降压得到 |
| +12V 模拟辅助轨 | 风扇×2 + 继电器线圈 | +12V | 1.5A | 18W | 与48V共地 | 风扇满转~0.5A/个，继电器~0.2A |

总自身功耗约 130W（含48V辅助轨）。12管满载时自身功耗占输入功率约 11%。

# 二、总输入电源：从哪取电？

电子负载测试的是"别人的电源"，但自己也需要供电。两种方案：

方案 A: 外置适配器 (48V/3A 砖块电源)

┌──────────┐    48V/3A    ┌──────────────────┐

│ AC 220V  │────DC线────→│  电子负载后面板   │

│ 适配器    │              │  DC输入口         │

└──────────┘              └────┬─────────────┘

│

内部DC-DC各级转换

优点: 简单、隔离现成、EMC好、无需处理220V高压

缺点: 需要外接一个适配器（多一根线）

适配器: 通用48V/3A/150W GaN适配器 ¥40-60

方案 B: 内置 AC-DC 电源模块

┌──────────────────────────┐

│  220V AC 输入             │

│    └→ 内置AC-DC模块(48V)  │

│         └→ 内部DC-DC      │

└──────────────────────────┘

优点: 一体化，只需一根电源线

缺点: 需过安规(220V高压在机箱内)，体积更大，EMC复杂

模块: 内置48V/150W AC-DC模组 ¥80-120

方案 C: 被测电源辅助供电

从被测的DC输入取电 → 宽输入DC-DC (10-150V→48V)

优点: 零额外供电

缺点: 被测电源断开→自己也没电了→继电器断开→鸡生蛋蛋生鸡。不可行。

AI建议: 方案A（外置48V适配器）。V1.0简单可靠，规避220V安规。V2.0可升级内置AC-DC。

# 三、内部电源转换路径

以方案A（48V外置适配器输入）为前提，内部转换树：

48V DC 输入 (外置适配器)
  │
  ├─→ 48V 功率辅助轨 (直通, 供运放+风扇+继电器)
  │     │
  │     ├─→ DC-DC Buck  ──→ +12V (风扇×2, 继电器)
  │     │
  │     ├─→ DC-DC Buck  ──→ +15V (运放正电源)
  │     │
  │     └─→ DC-DC Invert ──→ -15V (运放负电源, 是否需?)
  │
  └─→ 隔离 DC-DC ──→ +5V (控制域数字电源)
        │               ↑
        │          ═══隔离屏障═══
        │               │
        └─→ LDO ──→ +3.3V (MCU核心/ESP32)

关键点: 以隔离DC-DC为界，左边是功率域，右边是控制域。5V以下全在隔离右边。

# 四、待逐项讨论的决策点

| 决策点 | 问题 | AI初步建议 |
| --- | --- | --- |
| P1: 总输入电源 | 外置48V适配器 vs 内置AC-DC vs 其他？ | 外置适配器 (V1.0) |
| P2: -15V 负电源轨 | 运放 OPA548 驱动 MOSFET 栅极，是否需要负压来保证栅极彻底归零？还是单电源+下拉电阻就够了？ | 待讨论 |
| P3: 隔离边界位置 | 隔离放在48V→5V处？还是12V→5V处？不同的位置影响BOM和噪声。 | 48V→5V处 (前端隔离) |
| P4: 风扇/继电器供电 | 48V直驱 vs 12V驱动？48V风扇选择少且贵，12V风扇通用且便宜。 | 48V→12V Buck后供电 |
| P5: 各轨Buck方案 | 分立Buck IC vs 集成多路电源管理IC？ | 分立Buck (灵活/便宜) |
| P6: 运放供电质量 | 栅极驱动运放的电源纹波直接影响输出电流纹波。需要额外LC滤波吗？ | 待讨论 |
| P7: 掉电行为 | 48V适配器被拔掉→设备必须在掉电前安全关断→需要掉电检测+储能电容 | 待讨论 |
| P8: 效率目标 | 自身功耗130W意味着什么？满功率测试时设备自身发热130W，需要算进总热预算吗？ | 待讨论 |

—— 框架草案，等待逐一讨论 ——