# MTG-005: 电源树架构讨论

日期: 2026-05-26  |  参与: 创始人 + AI  |  记录: AI

关联: SYS-ARCH-002 v1.0 (终版)  |  产出: 全数字电源架构终版

# 讨论历程

1. 总输入电源

对比: 外置48V适配器 vs 内置AC-DC模组 vs 自研反激

创始人决定: 自研反激, 独立PCB子板, 便于调试, 储备电源设计能力

> 决策: P1: 内置反激, 独立PCB子板 (70×50mm)

2. 反激控制方式

对比: UC3845模拟 vs C2000数字直驱

创始人决定: 全数字, C2000直接驱动反激+Buck

> 决策: P2-P4: 全数字架构, C2000统一管理全部电源

3. MCU选型 & 资源验证

创始人: TMS320F28E12x 48-pin

PWM: 8路MCPWM, 用7路 → 刚好够

CMPSS: 3路 → OCP/OVP/OTP各1路, 刚好够

ADC: 12-bit 12-14路外部 → 保护/NTC/均流够用

外扩: ADS1115 (16-bit) 用于精密电流测量

> 决策: P5-P7: F28E12x资源验证通过, 外扩1颗ADS1115

4. 精度验证

12-bit ADC → 14.6mA分辨率, SRD要求0.05mA → 差两个数量级

解决: 内部12-bit干保护, 外部16-bit ADS1115干精密测量

> 决策: P8: 双ADC架构, 精度达标 ¥8

5. -15V方案

电荷泵从+15V Buck开关节点取电, 2×二极管+2×电容, ¥2

> 决策: -15V电荷泵, 简单可靠

# 8项决策汇总

P1: 内置反激 独立PCB子板

P2: TMS320F28E12x (48-pin)

P3: C2000数字直驱反激

P4: C2000 PWM直驱3路Buck+1路电荷泵

P5: 8路MCPWM用7路, 余1路

P6: 双ADC: 内部12-bit(保护) + ADS1115 16-bit(精密)

P7: 内置CMPSS×3 = OCP/OVP/OTP

P8: -15V电荷泵 ¥2

电源系统BOM: ~¥120

产出: SYS-ARCH-002_全数字电源架构_终版_v1.0.docx → 03_系统设计/电源树/