# 电源树原理图设计说明

EL-1000 可编程直流电子负载
文档: SYS-SCH-003 v0.1 (草案) | 2026-05-29

# 1. 电源树架构总览

AC 220V → EMI滤波器 + 整流桥 → 310V DC总线
  → 反激变换器 (UCC28C45) → 48V/3A (隔离)
    +→ Buck1: +15V/1A (运放 OPA548)
    +→ Buck2: +12V/2A (风扇×2 + 继电器)
    +→ Buck3: +5V/3A → LDO 3.3V (C2000 + ESP32 + LCD)
    +→ 电荷泵: -15V/0.3A (运放负轨)

# 2. AC输入与整流

| 元件 | 规格 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| IEC插座 | C14, 10A | AC输入连接器 |
| 保险丝 | 3.15A/250V 5×20mm | 输入过流保护 |
| 共模扼流圈 | 20mH 2A | EMI滤波 |
| X电容 | 0.22μF/275V X2 | 差模滤波 |
| Y电容 | 2.2nF/250V Y2 | 共模滤波 |
| 整流桥 | GBU606 (600V/6A) | AC→DC |
| 母线电容 | 120μF/400V 电解 | 310V DC储能 |
| NTC | 5Ω/5A 功率型 | 限制启动浪涌 |
| 泄放电阻 | 100kΩ/2W | 断电放电 |

EMI设计符合 EN55022 Class B。整流后 310V DC 母线供反激。

# 3. 反激变换器 (UCC28C45)

## 3.1 设计指标

| 参数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压 | 310V DC (200-370V) | 全范围 |
| 输出 | 48V/3A | 额定144W/实际16W |
| 开关频率 | 65kHz | UCC28C45 RT/CT设定 |
| 工作模式 | CCM (连续) | 轻载DCM, 重载CCM |
| 控制方式 | 峰值电流模式 | UCC28C45内置 |
| 反馈 | PC817 + TL431 | 二次侧反馈 |

## 3.2 UCC28C45 外围

| 引脚 | 功能 | 外围元件 |
| --- | --- | --- |
| 1 (COMP) | 环路补偿 | R=4.7kΩ + C=0.1μF + C=4.7nF (Type II) |
| 2 (VFB) | 电压反馈 | PC817集电极→2.5kΩ上拉到VREF |
| 3 (CS) | 电流检测 | 0.5Ω/1W 源极电阻 + RC滤波220Ω/1nF |
| 4 (RT/CT) | 频率设定 | RT=12kΩ, CT=1nF → 65kHz |
| 5 (GND) | 地 |  |
| 6 (OUT) | 驱动输出 | 10Ω + 1N4148 加速关断 → 栅极 |
| 7 (VCC) | 供电 | 启动电阻+辅助绕组, 18V/15mA |
| 8 (VREF) | 5V基准 | 0.1μF退耦 |

## 3.3 关键元件

| 元件 | 规格 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 初级MOSFET | 600V/8A TO-220, Qg<30nC | 如 SPP08N60C3 |
| 变压器 | EE25/30, LP=1.2mH, Np:Ns:Na=60:10:4 | 立创定制 |
| 输出整流 | STPS20H100CT TO-220 | 100V/20A 肖特基 |
| 输出电容 | 1000μF/63V 电解 ×2 | 低ESR |
| PC817 | 光耦, CTR>100% | 反馈隔离 |
| TL431 | 可调基准 | 输出电压设定 |
| 启动电阻 | 4×47kΩ/2W 串联 | 从310V取电 |

反激设计要点:
• 启动: 310V → 启动电阻 → VCC电容充电 → UVLO解除 → UCC28C45启动
• 启动后: 变压器辅助绕组 → 二极管整流 → VCC自供电
• 过载保护: CS引脚检测过流 → 逐周期限流
• 输出保护: 过压保护 (TL431阳极+光耦)

# 4. Buck 变换器

三路 Buck 均由 C2000 HRPWM 直接控制:
• MCPWM1-2A → +15V Buck (P-MOS, 无自举)
• MCPWM1-3A → +12V Buck (N-MOS + 自举)
• MCPWM1-4A → +5V Buck (N-MOS + 自举)

## 4.1 +15V Buck

| 参数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 48V | 反激输出 |
| 输出 | +15V/1A | 运放供电 |
| 开关频率 | 200kHz | HRPWM |
| MOSFET | IRF9540 (P-MOS, -100V/-19A) | 无需自举电路 |
| 电感 | 33μH |  |
| 续流二极管 | SS34 (40V/3A 肖特基) |  |
| 输出电容 | 22μF/35V MLCC + 100μF/35V 电解 | 低ESR |

## 4.2 +12V Buck

| 参数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 48V | 反激输出 |
| 输出 | +12V/2A | 风扇+继电器 |
| 开关频率 | 200kHz | HRPWM |
| MOSFET | IRFZ44N (N-MOS, 55V/49A) | 需自举 |
| 自举 | 1N4148 + 0.1μF |  |
| 电感 | 47μH |  |
| 续流二极管 | SS34 (40V/3A 肖特基) |  |
| 输出电容 | 22μF/25V MLCC + 220μF/25V 电解 |  |

## 4.3 +5V Buck

| 参数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 48V | 反激输出 |
| 输出 | +5V/3A | LDO→3.3V/数字 |
| 开关频率 | 500kHz | HRPWM (高频减小电感) |
| MOSFET | AO4406A (N-MOS, 30V/12A) | SOP-8小封装 |
| 自举 | 1N4148 + 0.1μF |  |
| 电感 | 10μH |  |
| 续流 | SS14 (40V/1A 肖特基) |  |
| 输出电容 | 10μF/10V MLCC ×3 |  |

# 5. 3.3V LDO

| 参数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | +5V (Buck3) |  |
| 输出 | +3.3V/800mA | C2000+ESP32+LCD |
| LDO | AMS1117-3.3 | SOT-223 |
| 输入电容 | 10μF/10V MLCC |  |
| 输出电容 | 10μF/6.3V MLCC |  |
| 静态电流 | <5mA |  |

# 6. -15V 电荷泵

| 参数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | +15V (Buck1) |  |
| 输出 | -15V/0.3A | 运放负轨 |
| 开关 | C2000 HRPWM (MCPWM1-5A) |  |
| 拓扑 | 倍压电荷泵 | 2×1N4148 + 2×10μF |
| 输出电容 | 10μF/25V MLCC |  |

电荷泵同步于+15V Buck频率, 使用C2000 HRPWM互补输出。简单可靠, 成本¥2, 不需要额外磁件。

# 7. 电源树 BOM

| 模块 | 主要物料 | 数量 | 小计(¥) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC输入+EMI | IEC座+保险丝+共模+X/Y+NTC | — | ~30 |
| 整流+母线 | GBU606+120μF/400V+泄放 | — | ~18 |
| 反激子板 | UCC28C45+MOSFET+变压器+PC817+TL431 | — | ~65 |
| +15V Buck | IRF9540+33μH+SS34+阻容 | — | ~10 |
| +12V Buck | IRFZ44N+47μH+SS34+自举+阻容 | — | ~12 |
| +5V Buck | AO4406A+10μH+SS14+自举+阻容 | — | ~8 |
| -15V电荷泵 | 1N4148×2+10μF×2 | — | ~2 |
| LDO 3.3V | AMS1117+电容 | — | ~3 |
| 合计 |  |  | ~¥148 |

反激子板按70×50mm独立PCB设计, 焊接时垂直插在主板上。包含UCC28C45及外围、初级MOSFET、变压器、次级整流、PC817反馈。