# 全数字电源架构 — v1.1

文档编号: SYS-ARCH-002 v1.1  |  日期: 2026-05-29  |  状态: P3变更

# 一、决策确认清单

| # | 决策 | 决议 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 总输入电源 | 内置反激 (独立PCB子板) |
| P2 | MCU选型 | TMS320F28E12x (48-pin) |
| P3 | UCC28C45独立控制 (峰值电流模式) | PC817光耦反馈 + TL431基准, 释放HRPWM-1A |
| P4 | Buck控制 | C2000 PWM直驱 |
| P5 | PWM资源 | 8路MCPWM用7路 |
| P6 | ADC架构 | 双ADC: 内部12-bit(保护) + 外部16-bit ADS1115(精密) |
| P7 | 比较器 | F28E12x内置3路CMPSS |
| P8 | -15V负压 | 电荷泵从+15V取电 |

# 二、F28E12x 资源分配 (确认版)

| 资源 | 用途 | 连接 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| MCPWM1-1A | 反激 | HRPWM→ISO7721→UCC27524→1次侧MOSFET | 65kHz |
| MCPWM1-2A | +15V Buck | P-MOSFET IRF9540 直驱 | 200kHz |
| MCPWM1-3A | +12V Buck | N-MOSFET IRFZ44N+自举 | 200kHz |
| MCPWM1-4A | +5V Buck | N-MOSFET AO4406A+自举 | 500kHz |
| MCPWM1-5A | -15V 电荷泵 | 与+15V同步，二极管+电容 | 同步+15V |
| MCPWM1-6A | 风扇1 | PWM调速 | 25kHz |
| MCPWM2-1A | 风扇2 | PWM调速 | 25kHz |
| — | 备用 1路 | MCPWM2-2A 空余 | — |
| SPI | ADS1115 | 16-bit精密电流测量 | I_total+I_in+V_in |
| I2C | EEPROM | 校准数据存储 | — |
| UART | ESP32-S3 | Wi-Fi/BLE通信 | 115200bps |
| CMPSS1 | OCP | 内部DAC阈值→比较器→X-BAR→Trip Zone | <100ns |
| CMPSS2 | OVP | 内部DAC阈值→比较器→X-BAR→Trip Zone | <100ns |
| CMPSS3 | OTP | 内部DAC阈值→比较器→X-BAR→Trip Zone | <100ns |
| ADC IN1-4 | NTC×4 | 散热器3点+环境温度 | 粗读, 精度不敏感 |
| ADC IN5-9 | 电压轨 | 48V/+15V/+12V/+5V/+3.3V | 粗读, 慢速 |
| ADC IN10-13 | MOSFET均流趋势 | 4路关键管源极电压 | 粗读, 均流判断 |

F28E12x 48-pin 资源使用率: PWM 7/8 (88%), CMPSS 3/3 (100%), ADC ~13路占用, GPIO ~18路, 整体负载可接受。

# 三、ADC 精度架构

| 信号 | ADC | 分辨率 | 精度 | 用途 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密电流 I_total | ADS1115 Ch1 | 16-bit ΔΣ | 0.05mA 分辨率 | SRD达标 | ¥8 |
| 精密电压 V_in | ADS1115 Ch2 | 16-bit ΔΣ | 0.5mV 分辨率 | SRD达标 | — |
| 精密电流 I_in | ADS1115 Ch3 | 16-bit ΔΣ | 保护+测量双用途 | — | — |
| (预留) | ADS1115 Ch4 | 16-bit | — | — | — |
| 温度 NTC×4 | 内部 ADC | 12-bit SAR | ±1°C 精度 | 保护用, 够了 | ¥0 |
| 电压轨 48/15/12/5/3.3V | 内部 ADC | 12-bit SAR | 粗读 | 监控用 | ¥0 |
| MOSFET均流监测×4 | 内部 ADC | 12-bit SAR | 趋势判断 | 异常检测 | ¥0 |
| 快速保护 OCP/OVP/OTP | CMPSS (硬件) | — | <100ns | 不经过软件 | ¥0 |

总结: 1颗外部 ADS1115 ¥8 + 内部ADC+CMPSS ¥0 = 16-bit精度达标。

# 四、电源树总图 (确认版)

220V AC ─→ EMI+整流 ─→ 310V DC ─→ 反激变压器 ─→ 48V/3A
                         │    ↑                     │
                    MOSFET  隔离驱动               ═══隔离═══
                         │    ↑                     │
                    ISO7721←UCC27524           ┌────┼────┐
                         │    ↑                │    │    │
                      C2000 HRPWM            Buck1 Buck2 Buck3
                    (F28E12x)               +15V  +12V  +5V→LDO→3.3V
                         │                  运放  风扇  数字  C2000
                         ├─ 3×CMPSS           │   继电器 ESP32
                         │  OCP/OVP/OTP      电荷泵
                         │  (硬件, <100ns)   -15V
                         │                   运放
                         ├─ 内部ADC(12-bit)
                         │  NTC×4 + 电压轨
                         │
                         └─ SPI→ADS1115(16-bit)
                            I_total + V_in (精密)

# 五、BOM 汇总

| 模块 | 内容 | 估价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反激子板 | MOSFET+变压器+整流+EMI+RCD+启动 | ~¥65 | 70×50mm 独立PCB |
| 隔离驱动 | ISO7721+UCC27524+栅极电阻 | ~¥15 | 5000Vrms |
| +15V Buck | IRF9540 P-MOS + 电感33μH + SS34 | ~¥10 | P-MOSFET简单 |
| +12V Buck | IRFZ44N + 电感47μH + SS34 + 自举 | ~¥12 | N-MOSFET+自举 |
| +5V Buck | AO4406A + 电感10μH + SS14 + 自举 | ~¥8 | 500kHz |
| -15V 电荷泵 | 2×1N4148 + 2×10μF/25V | ~¥2 |  |
| 精密ADC | ADS1115 ×1 | ~¥8 | 16-bit, SPI |
| 硬件保护 | 内部CMPSS×3 | ¥0 | F28E12x内置 |
| 合计 |  | ~¥120 |  |

电源系统总 BOM: ~¥120。含反激子板+全部Buck+隔离+精密ADC。

—— 全数字电源架构终版，8项决策全部确认 ——