# 产品规格书 SRD

Product Specification Document
版本: v1.3 | 日期: 2026-05-29
文档编号: SRD-001
变更: 架构对齐 — C2000/M90N20/内置反激/EL-1000

| 版本 | 日期 | 变更 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.5 | 2026-05-26 | 初始草案, 方案A-1000W, STM32+外置48V | AI |
| v1.0 | 2026-05-26 | 功率1200W, 动态25kHz, 规格锁定 | 创始人/AI |
| v1.1 | 2026-05-26 | 热力学计算, MOSFET 8→20管, 降额曲线 | 创始人/AI |
| v1.2 | 2026-05-26 | 热设计优化 — TO-247+AlN, 10-12管 | 创始人/AI |
| v1.3 | 2026-05-29 | ★架构对齐: C2000/M90N20/AC内置反激/EL-1000 | AI (审查修复) |

v1.3 变更说明:
基于 03_系统设计 各子模块终版文档的系统性审查, 修正以下架构不一致:
1. MCU: STM32H743 → **C2000 F28E12x** (控制架构终版决策)
2. MOSFET: IRFP250N → **M90N20 TO-247 ×8-12** (功率拓扑终版决策)
3. 供电: 外置48V适配器 → **AC 220V 内置反激** (电源树终版决策)
4. 额定功率: 1200W → **1000W连续 / 1500W峰值** (热设计锁定)
5. 项目代号: EL-1200 → **EL-1000** (统一项目命名)
6. 外形尺寸: W260×D320×H110 → **W310×D370×H120** (ID设计终版)
7. 栅极驱动: 运放直接驱动 → **OPA548×2 + UCC27524×2** (分工明确)
8. 风扇: 2×80mm → **2×120mm PWM** (热设计结论)
9. 后面板USB: USB-B(device) → **USB-C (ADuM3160隔离)**
10. 电流采样: ADS1115 I2C → **ADS1115 SPI + 锰铜分流器双通道**

# 1. 产品标识

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 可编程直流电子负载 |
| 产品型号 | EL-1000 |
| 产品定位 | ITECH级精度 + 美尔诺级定价 + 现代化软件体验 |
| 对标竞品 | ITECH IT8512+ (1000W/150V/30A) |
| 目标用户 | 电源研发工程师 / 电池测试工程师 / 高校实验室 / 硬件创客 |
| 零售价格 | ¥3,999-5,999（约 $550-830） |
| 开发周期 | 24 周至首次发布原型, 16 个月至稳定量产 |
| 架构方案 | MOSFET线性阵列, C2000 DSP + ESP32-S3 双核架构 |

# 2. 电气性能指标

## 2.1 功率规格

| 参数 | 标称值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定功率（连续） | 1000W | 全电压范围内持续运行, 不限时 |
| 峰值功率 | 1500W | ≤5分钟, Ta≥25°C, 需热时间常数保护 |
| 最大电压 | 150V DC | 输入范围 0-150V |
| 最大电流 | 60A DC | 0-150V 全范围可达60A |
| 最低工作电压 | ≤0.5V @ 60A | 电池低压放电, 对标ITECH ≤0.6V |

## 2.2 精度指标

| 参数 | 标称值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电压设定精度 | 0.05% ± 0.05% FS | 150V FS → 误差 ≤±0.15V |
| 电压回读精度 | 0.05% ± 0.05% FS |  |
| 电流设定精度 | 0.1% ± 0.05% FS | 60A FS → 误差 ≤±0.09A |
| 电流回读精度 | 0.1% ± 0.05% FS |  |
| 设定分辨率 | 电压 1mV / 电流 0.1mA | 16-bit DAC |
| 回读分辨率 | 电压 0.5mV / 电流 0.05mA | 16-bit ADC (ADS1115) |
| 负载调整率 | ≤0.05% + 5mV | 10%-90% 负载变化 |
| 电源调整率 | ≤0.01% + 2mV | 输入电压±10%变化 |
| 纹波噪声 | ≤10mVrms / ≤50mVpp | 20MHz带宽限制 |

## 2.3 动态性能

| 参数 | 标称值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 动态频率 | 25kHz | 对标 ITECH IT8512+ 的25kHz |
| 动态模式 | 连续/脉冲/翻转 | CC模式下可编程切换 |
| 上升/下降时间 | ≤15μs | 10%-90%电流变化, 阻性负载 |
| 转换斜率 | 0.001-2.5A/μs | 软件可调, DAC直驱方案 |
| 电流环带宽 | ≥8kHz | -3dB点, PID 860Hz内环 |
| 电压环带宽 | ≥1kHz | 外环电压回路 |

# 3. 工作模式

| 模式 | 支持 | 规格说明 |
| --- | --- | --- |
| CC 恒电流 | ✓ | 0-60A, 最高优先级, 基准: 860Hz PID电流环 |
| CV 恒电压 | ✓ | 0-150V, 外环电压控制+内环电流控制 |
| CP 恒功率 | ✓ | 0-1000W, 软件计算 P=V×I, 通过调节CC实现 |
| CR 恒电阻 | ✓ | 0.008Ω-7.5kΩ, 软件计算 R=V/I |
| BAT 电池放电 | ✓ | CC/CV/CP模式下的电池容量测试, 含截止保护 |
| DYN 动态测试 | ✓ | CC模式频率/占空比/斜率可编程, 最高25kHz |
| SEQ 序列测试 | ✓ | 多步骤可编程测试序列 (≥50步) |
| SHORT 短路模拟 | ✓ | 最大60A拉载, 等效阻抗<8mΩ |

# 4. 保护机制

| 保护 | 支持 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| OCP 过流 | ✓ | 硬件逐周期限流 (CMPSS <2μs) + 软件窗口 |
| OVP 过压 | ✓ | 硬件比较器 (<10μs) + 软件监控 |
| OPP 过功率 | ✓ | 软件积分, 1000W超5秒/1500W超5分钟触发 |
| OTP 过温 | ✓ | 散热器3点NTC, 85°C降额→95°C→50%→105°C关机 |
| RVP 反接 | ✓ | MBR20100CT反向并联 + 极性ADC检测 |
| 看门狗 | ✓ | TPS3823 独立硬件, 1.6s超时→复位+断开 |
| Remote Sense | ✓ | 4线Kelvin, 补偿引线压降, 最大补偿2V |
| 三重切断 | ✓ | FET栅极下拉≤15μs + 继电器5-10ms + 熔丝125A |

# 5. 硬件架构

以下为系统设计阶段锁定的硬件方案。详细设计见各 SYS-ARCH 文档。

| 模块 | 最终方案 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 功率拓扑 | M90N20 TO-247 ×8-12 线性并联阵列 | 原型8管/量产12管 |
| 主控MCU | C2000 F28E12x (48-pin) | HRPWM 7/8, CMPSS 3/3 |
| 通信MCU | ESP32-S3 (WROOM-1) | Wi-Fi 6 + BLE 5.0, UART↔C2000 |
| 栅极驱动 | OPA548 ×2 (线性) + UCC27524 ×2 (反激) | 各驱4-6管 |
| 精密ADC | ADS1115 (16-bit ΔΣ, SPI) | I_total + V_in |
| 保护ADC | F28E12x 内部 12-bit SAR | NTC×4 + 电压轨 |
| 电流采样 | 锰铜分流器 0.002Ω/3W ×2 + INA180 ×2 | 双通道求和 |
| 源极均流 | 0.05Ω/5W ×每管 | 被动均流 |
| 供电 | AC 220V → EMI → 整流 → 310V DC → 反激 48V/3A | 内置, 隔离型 |
| Buck树 | 48V→+15V(运放) / +12V(风扇/继电器) / +5V→3.3V(数字) | C2000 PWM直驱 |
| 负压 | 电荷泵 -15V (从+15V取电) | 运放供电 |
| 隔离方案 | ISO7741 (控制↔功率) + ACS712 (电流) + ADuM3160 (USB) | 5000Vrms |
| 安全 | 5道防护 + 三重切断 + 看门狗 TPS3823 | HW/SW独立并行 |
| 散热 | 铝挤压 350×150×50mm + 双 120mm PWM 风扇 | 目标θSA 0.06°C/W |

# 6. 软件架构（概要）

| 模块 | 技术栈 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 固件 | C + FreeRTOS (C2000) | PID控制 / ADC采集 / 保护 / 通信 / OTA IAP |
| 内部协议 | 自定义: SOF+CMD+LEN+PAYLOAD+CRC8 | UART 115200bps |
| 外部协议 | WebSocket + REST API | Web UI通信 |
| Web UI | React + WebSocket | 实时仪表盘 / 参数设定 / CSV导出 |
| 移动端 | React Native (V2.0) | iOS + Android |
| CLI工具 | Python (click/rich) | 自动化测试脚本 |
| OTA升级 | ESP32自升级 → UART更新C2000 IAP | 支持回滚 |
| 云端 | 预留 (V2.0) | 视市场反馈决定 |

# 7. 物理接口

## 7.1 前面板

| 元素 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏 | 4.3" IPS TFT-LCD 800×480 | 显示V/I/P/模式/状态/曲线 |
| 旋转编码器 | EC11/EC12, 20脉冲/转, 含按键 | 快速调节, 按下确认 |
| 接线柱 | 2对 (DC+ / DC-), 4mm+叉形+M6 | 额定60A, 兼容Kelvin |
| Remote Sense | 1对 (S+ / S-) | 4线Kelvin补偿 |
| 电源指示灯 | RGB LED | 绿=正常 / 黄=降额 / 红=保护 |
| On/Off键 | 青绿 (#00a884) 发光按键 | 输出控制, 醒目大尺寸 |
| 功能键 | ~20个薄膜按键 (4×4矩阵+独立键) | CV/CC/CW/CR/LED/BAT/DYN |
| 数字键盘 | 0-9 + 小数点 + 负号 | 直接数值输入 |

## 7.2 后面板

| 元素 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| AC电源输入 | IEC C14, 90-264VAC 通用 | 内置反激供电 |
| USB-C | USB 2.0 Device + ADuM3160隔离 | PC通信/固件烧录 |
| Wi-Fi/BLE | 板载天线 + SMA外置天线(预留) | 2.4G Wi-Fi 6 + BLE 5.0 |
| RJ45 LAN | 预留焊盘 (V1.0不焊) | V2.0选项 |
| 风扇出风口 | 2×120mm | 向后排风 |
| 触发输入(SMA) | 预留 | 外部触发同步 |
| 接地端子 | M4螺丝 | I类保护接地 |
| 型号标签 | 激光刻印 | 含序列号/认证标志 |

# 8. 外观与结构

| 参数 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | W310 × D370 × H120mm | 含支脚约125mm, 不含接线柱 |
| 重量 | ≤5.5kg | 含散热器和外壳 |
| 外壳材料 | 铝合金框架 + SPCC钢板外壳 | 型材兼顾散热和结构 |
| 表面处理 | 静电粉末喷涂 RAL7021 哑光 | 深灰色主色调 + #00a884青绿 |
| 前面板 | 铝合金5052, 喷砂+阳极氧化 | 哑光细纹理 |
| 散热器 | AA6063铝挤压, 本色喷砂+阳极黑 | 350×150×50mm |
| 风道 | 两侧进风 → 散热器 → 后部120mm×2排风 | PWM温控, <52dBA |
| 工业风格 | ITECH 8500 系列 | 分区布局, 专业仪器感 |

# 9. 与竞品对标

| 参数 | EL-1000 (我们) | IT8512+ (ITECH) | M9713 (美尔诺) | 8602 (BK Prec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 | 1000W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 最大电压 | 150V | 150V | 150V | 500V |
| 最大电流 | 60A | 30A | 60A | 240A |
| 精度 | 0.1%±0.05%FS | 0.1%±0.05%FS | 0.1%±0.1%FS | 0.1%±0.05%FS |
| 动态频率 | 25kHz | 25kHz | 10kHz | 25kHz |
| 最低工作电压 | ≤0.5V@60A | 0.6V@30A | 1.0V@60A | 0.8V@240A |
| Web控制 | ✓ 内置 | ✗ | ✗ | ✗ 需选配 |
| Wi-Fi/无线 | ✓ 标配 | ✗ | ✗ | ✗ |
| OTA升级 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 开源设计 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 价格 | ¥3,999-5,999 | ¥3,500-5,000 | ¥1,500-2,500 | $1,800-2,500 |