# 热设计报告

EL-1000 可编程直流电子负载 | 1000W/150V/60A
文档编号: SYS-ARCH-007-H v1.0 | 日期: 2026-05-29 | 状态: 草案

# 1. 热设计目标

本报告覆盖 EL-1000 整机热管理方案，包括 MOSFET 功率阵列散热、风扇选型与控制策略、温度监测点布局，以及降额分析。

设计约束：
• 连续功率: 1000W (全温度范围)
• 峰值功率: 1500W (≤5min, Ta≥25°C)
• MOSFET Tj: 设计目标 ≤125°C, 绝对最大 ≤150°C
• 环境温度: 典型 25°C, 最高 40°C
• 噪声: <55dBA@1m (满载)
• 散热器尺寸约束: ≤310×150×50mm (受机箱宽度限制)

# 2. 热源与功耗分析

整机热源包括：

1. 主功率 MOSFET 阵列 — 占 >95% 总发热量
2. 辅助电源 (反激+Buck) — 效率~85%, 总损耗 ~20W
3. 控制电路 — <5W

本报告聚焦 MOSFET 散热设计，辅助电源和控制电路发热量较小，通过自然对流即可满足。

## 2.1 MOSFET 功耗分布

MOSFET 选型: M90N20 (TO-247), MINOS
• RθJC = 0.29°C/W (结→壳热阻)
• PD = 580W @ Tc=25°C
• Tj_max = 150°C
• 降额因子: 3.5W/°C (高于 25°C)

绝缘方案: 氮化铝 (AlN) 陶瓷垫 + 液态金属导热介质
• RθCS = 0.15°C/W (壳→散热器热阻)
• 相比硅胶垫 (0.50°C/W) 降低 70%

| 管数 | 每管功耗(W) | Tcase@125°C | Tsink@125°C | 所需θSA (Ta=25°C) | 所需θSA (Ta=40°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 167 | 77°C | 52°C | 0.027°C/W | 0.012°C/W |
| 8 | 125 | 89°C | 70°C | 0.045°C/W | 0.030°C/W |
| 10 | 100 | 96°C | 81°C | 0.056°C/W | 0.041°C/W |
| 12 | 83 | 101°C | 88°C | 0.063°C/W | 0.048°C/W |
| 14 | 71 | 104°C | 94°C | 0.069°C/W | 0.054°C/W |

# 3. 散热器设计

散热器规格: 铝挤压型材, 350×150×50mm (L×W×H)
安装方式: 散热器作为结构脊柱贯穿整机, MOSFET 对称排列于两侧

## 3.1 散热器性能评估

不同风冷条件下的散热器热阻 θSA 估算 (强制风冷, 350mm Al挤压型材):

| 风冷条件 | θSA估计 (°C/W) | 12管Tj (Ta=25°C) | 12管Tj (Ta=40°C) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然对流 | 0.35 | 412°C | 427°C | ❌ 远超极限 |
| 低速风扇 2m/s | 0.15 | 212°C | 227°C | ❌ 超Tj_max |
| 中速风扇 3m/s | 0.09 | 152°C | 167°C | ❌ 超Tj_max |
| 高速风扇 5m/s | 0.06 | 122°C | 137°C | ✅ 典型OK |
| 服务器级 8m/s | 0.04 | 102°C | 117°C | ✅ 裕度充足 |
| SRD v1.2估算 | 0.022 | 84°C | 99°C | ✅ 需实测验证 |

结论: 使用 12 管 + 高速风扇 (θSA≤0.06°C/W) 可在 Ta=25°C 下满足设计目标。在 Ta=40°C 极端环境, Tj=137°C, 超设计目标但仍在绝对极限内。如果 Ta=40°C 是必需工况, 建议使用更大散热器或热管增强。

## 3.2 散热器选型推荐

推荐散热器配置:

• 型材规格: 350×150×50mm, 6063-T5 铝合金
• 底座厚度: ≥8mm (均匀传热)
• 翅片间距: 6-7mm (兼顾对流效率和防尘)
• 翅片厚度: 1.5-2mm
• 表面处理: 黑色阳极氧化 (辐射率 ε≈0.85)
• 安装方式: MOSFET 锁附于底座, 使用 M3 螺钉 + 弹簧垫圈, 扭矩 0.6-0.8Nm

# 4. 风扇选型与控制

## 4.1 风量需求

所需风量估算:

Q = P / (ρ × Cp × ΔT)

其中:
• P = 1000W (散热功率)
• ρ = 1.2 kg/m³ (空气密度)
• Cp = 1005 J/(kg·K) (空气比热)
• ΔT = 15°C (散热器出口温升)

Q ≈ 1000 / (1.2 × 1005 × 15) ≈ 0.055 m³/s ≈ 117 CFM

采用双风扇并联, 每扇需 ≥60 CFM @ 可用静压。

## 4.2 风扇选型推荐

| 参数 | 推荐值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 风扇尺寸 | 120mm × 120mm × 25mm | 标准尺寸, 易采购 |
| 数量 | 2 (并联) | 推/拉或双推配置 |
| 风量 | ≥70 CFM/ea | 双扇并联≥140 CFM |
| 静压 | ≥3.5 mmH₂O | 克服散热器+风阻 |
| 转速 | 2000-3200 RPM | PWM 0-100% |
| 噪声 | ≤45dBA@2000RPM | 满载≤52dBA |
| 控制 | 4线PWM + 测速 | 标准4线 |
| 轴承 | 双滚珠轴承 | 寿命≥70000h@40°C |
| 寿命 | ≥50000h | 连续运行>5年 |
| 参考型号 | Sunon MF70151V1 或 SanAce 9G1212H102 | 立创有货 |

## 4.3 PWM 控制策略

PWM 温控调速策略:

• 0-45°C:  低速 30% PWM (~1500 RPM), 优先静音
• 45-60°C: 中速 50% PWM (~2200 RPM), 平衡噪声与散热
• 60-80°C: 高速 75% PWM (~2800 RPM)
• >80°C:   全速 100% PWM (~3200 RPM)

控制基于散热器温度 (NTC 三点测温取最大值), 1秒更新周期。
风扇由 +12V Buck2 供电, 使用 C2000 ePWM 模块产生 25kHz PWM 信号。

# 5. 温度监测与保护

4 点 NTC 测温布局:

位置 1: 散热器进风口端 (靠近输入端子侧)
位置 2: 散热器中间 (正对最热点, MOSFET 阵列中心)
位置 3: 散热器出风口端 (靠近风扇侧)
位置 4: 环境温度基准 (进风口, 避开热影响)

NTC 规格: 10kΩ @ 25°C, B=3950, 玻封 0603
ADC: C2000 内部 12-bit ADC, 分压电路参考电压 3.3V

保护阈值:
• 85°C: 降额至 80% 功率
• 95°C: 降额至 50% 功率
• 105°C: 过温保护, 断开负载
• dT/dt > 5°C/s: 触发紧急保护

# 6. 降额分析

基于 M90N20 的 PD 降额曲线:
PD(Tc) = 580 - 3.5 × (Tc - 25) [W]

选取 12 管方案作为量产基准:

| 管数 | Ta | Tsink | Tj | PD降额@Tcase | 使用率 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 25°C | 85°C | 122°C | 369W | 23% | ✅ 安全 |
| 12 | 40°C | 100°C | 137°C | 317W | 26% | ⚠️ 边沿 |
| 10 | 25°C | 85°C | 130°C | 369W | 27% | ⚠️ 原型OK |
| 8 | 25°C | 85°C | 141°C | 369W | 34% | ⚠️ 原型偏紧 |

降额要点:
• M90N20 本身 PD 裕度充足 (580W), 12管时使用率仅 23-26%
• 瓶颈在于散热器 θSA, 而非 MOSFET PD 能力
• 12管方案具有 38% 散热面积余量 (相比 8管)
• 线性模式 (Spirito 效应) 风险: 建议原型阶段实测 DC SOA

# 7. 风险与对策

| 风险 | 影响 | 概率 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| M90N20 线性SOA不足 (Spirito热斑) | MOSFET局部过热 →早期失效 | 中 | 1. 原型实测DC SOA 2. 备选管: IRFP460/IXFH52N30P 3. 必要时增加管数 |
| 散热器θSA达不到 0.06°C/W | Tj超设计目标 | 中 | 1. 选择更高性能风扇 2. 增加散热器尺寸 3. 引入热管辅助 |
| 进出风口受阻 (机箱格栅/PCB) | 实际风量不足 | 低-中 | 1. 前后大面积通风孔 2. 风道仿真验证 3. 增加温度检测冗余 |
| 多管并联不均流 | 部分管过载过热 | 低 | 1. 独立源极电阻 0.05Ω 2. PCB对称布局 3. 独立栅极电阻 10Ω |

# 8. 热设计 BOM

| 物料 | 规格 | 数量 | 单价(¥) | 小计(¥) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝散热器 | 350×150×50mm 6063-T5阳极黑 | 1 | 80 | 80 | 立创定制 |
| PWM风扇 | 120×120×25mm 双滚珠 ≥70CFM | 2 | 30 | 60 | Sunon/SanAce |
| NTC热敏电阻 | 10k B=3950 0603玻封 | 4 | 0.5 | 2 | 3散热器+1环境 |
| AlN陶瓷垫 | TO-247 氮化铝 | 12 | 3 | 36 |  |
| 液态金属 | TG-METAL 1g/管 | 12 | 2 | 24 | 或用导热硅脂 |
| M3螺钉+弹垫 | 不锈钢 | 12 | 0.3 | 3.6 | 锁紧MOSFET |
| 导热硅脂 | 信越 X-23-7762 | 1 | 10 | 10 | 备选, 仅NTC用 |
|  |  |  | 合计 | ~¥216 |  |

# 9. 结论与建议

1. 推荐量产采用 12 管 M90N20 + 0.05Ω/5W 源极电阻
2. 散热器 350×150×50mm 铝挤压 + 双 120mm 高速 PWM 风扇
3. 目标热阻 θSA ≤ 0.06°C/W (需实测验证)
4. 预估 Tj:
   - 1000W 连续 @Ta=25°C: 122°C ✅
   - 1000W 连续 @Ta=40°C: 137°C ⚠️ (极限边界)
   - 1500W 峰值 5min @Ta=25°C: ~130°C (瞬态)
5. 原型阶段建议 10 管, 预留 2 管位用于扩展
6. ⚠️ Spirito 效应对策: 原型实测 M90N20 线性 SOA, 备选 IRFP460/IXFH52N30P
7. 如果 Ta=40°C 是必需工况, 建议散热器增至 400mm 长或引入热管